文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县教育局LED显示屏设备 采购编号：WCFSCG-2018-89 采 购 人：文成县教育局 联 系 人：徐苏红 联系电话：13968927899 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-57579768 传 真：0577-57579778 二○一八年六月

招标文件目录

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项	2

关于文成县教育局LED显示屏设备项目公开招标公告	3

第一部份投标邀请函	5

第二部份     项目简介	8

第三部分    招标内容及要求	8

一、采购总说明	8

二、采购内容及技术要求：	8

三、商务条款	21

四、工作范围	22

第四部分   供应商须知	23

一、说明	23

二、供应商资格条件	24

三、招标文件	24

四、投标文件	25

五、投标文件的密封与递交	29

六、开标和评标	30

七、授予合同	34

第五部分政府采购政策功能相关说明	36

第六部分、合同格式	39

第七部分    附件—投标文件格式	44

附件一 开标一览表	44

附件二 货物数量、价格表	45

附件三 设备零件、易损件、备品备件报价表	46

附件四 投标函	47

附件五 资格、资质证明文件	48

附件六 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	50

附件七 法定代表人诚信投标承诺书	51

附件八业绩	52

附件九（一）商务偏离表	53

附件九（二）技术偏离表	53

附件十产品配置及主要技术参数	54

附件十二项目总负责人资格情况表	55

附件十三项目组人员一览表	56

附件十四验收报告	57

附：  评标定标办法	58

投标书封条……………………………………………………………………………………………62

注：本项目技术条款加“▲、★”者，如存在偏离，根据招标文件 “2.4、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理”条款规定，由评标委员会认定是否为实质性重大偏离:如为重大偏离的，做无效投标处理；如非重大偏离者，由评标委员会根据评标细则予以扣分。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前一天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：浙江文成农村商业银行股份有限公司营业部

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于文成县教育局LED显示屏设备项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受文成县教育局委托，就文成县教育局LED显示屏设备项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: WCFSCG-2018-89

采购组织类型：分散采购-分散委托中介

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县教育局LED显示屏设备 | 1 | 批 | 94.3000 | 具体要求见招标文件 |

三、投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

4、本项目拒绝联合体投标。

四、招标文件的发售时间及地点等：

1、招标文件发售时间：2018年6月日至2018年6月日(双休日及节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-16:30

2、获取招标文件地点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼；

3、招标文件售价(元)：500元(售后不退)

五、投标截止时间：2018年6月日09:30

六、投标文件提交地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

七、开标时间：2018年6月日　09:30

八、开标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：18000元人民币；

- 交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

- 供应商汇保证金时必须注明“文成县教育局LED显示屏设备项目保证金”

十、其他事项：

投标供应商购买标书时应提交的资料：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件并加盖公章）；

3、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）；

4、提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；在可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/wzcms/）下载）；

以上资料需整理后按顺序装订成册。代理机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。报名时携带U盘。

联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地       点：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼；

联  系  人 ：邹先生

联 系 电 话：15057707652

传       真：0577-57579778

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文成县教育局LED显示屏设备项目 |
| 2 | 项目编号 | WCFSCG-2018-89 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购预算 （最高限价） | 94.3000万元人民币； |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：文成县教育局 地址：文成县大峃镇招待所巷12号 联 系 人：徐苏红 联系电话：13968927899 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：邹永和 手机：15057707652 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； 2、特定资格条件： 3、投标供应商必须在浙江政府采购网注册，网址http://www.zjzfcg.gov.cn/。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，外包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | □不需要 需要 |
| 21 | 保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：18000元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：浙江文成农村商业银行股份有限公司营业部 保证金办理：保证金需提前入账，交入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在投标前两天确认到帐，财务电话0577-59005060。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致投标被拒绝。 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 23 | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 现场报名后获取； □报名后从http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html “浙江政府采购 平台”直接下载。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2018年6月日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2018年6月日上午08:30~09:30 ； 投标文件递交地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2018年6月日上午09:30 正 (北京时间) 开标地点：文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号） 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件” “投标保证金缴纳证明文件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
| 27 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
| 30 | 供应商信用 查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。 3、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：515802818@qq.com； 4、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分 项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司受文成县教育局委托，就文成县教育局LED显示屏设备项目进行公开招标。本次招标的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第三部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及技术要求

文成县教育局LED显示屏设备项目技术要求：

1、LED显示屏学校清单

| 序号 | 学校 | 名称 | 数量 | 预算金额 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县实验小学 | 户外P5全彩 | 1套 | 200000 | 王国坚 | 13867755137 |
|  |  | 户外P10单色 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 文成县培头小学 | 户外P10单色 | 1套 | 15000 | 钟俊龙 | 13868695730 |
| 3 | 文成县公阳小学 | 户外P10单色 | 1套 | 15000 | 张理新 | 13868660896 |
| 4 | 文成县大峃镇中心幼儿园 | 户外P5全彩 | 1套 | 240000 | 郑彩文 | 13868679861 |
|  |  | 室内P4全彩 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 户外P10单色 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 室内P4.75双色 | 2套 |  |  |  |
| 5 | 文成县龙川幼儿园 | 户外P5全彩 | 1套 | 176000 | 陆咏洁 | 13706618299 |
|  |  | 户外P10单色 | 1套 |  |  |  |
| 6 | 文成县伯温小学 | 室内P4全彩 | 1套 | 257000 | 李华锋 | 13868675667 |
|  |  | 室内P4.75双色 | 1套 |  |  |  |
| 7 | 文成县玉壶镇小 | 户外P10单色 | 1套 | 20000 | 林瑞俊 | 13867756010 |
|  |  | 室内P4.75双色 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 文成县上林小学 | 户外P10单色 | 2套 | 20000 | 胡四直 | 13868677137 |
| 合计 |  |  |  | 943000 |  |  |
| 说明：LED显示屏设备每个表格中学校预算，超出表格中的预算报价范围做无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |

1.1文成县实验小学室外P5三合一室外双立柱高清全彩显示屏

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P5室外全彩单元体5.76米*3.2米（含简易箱体） |  | ㎡ | 18.43 | 见详细参数 |
| 2 | 全彩同步控制系统 | 发送卡 | 张 | 2 | 见详细参数 |
|  |  | 接收卡 | 张 | 60 | 见详细参数 |
| 3 | 云控宝系统 | 服务器 | 台 | 1 | 见详细参数 |
|  |  | 系统软件 | 套 | 1 | 见详细参数 |
| 4 | 音响系统 | 功放 | 台 | 1 | 见详细参数 |
|  |  | 防水音箱 | 只 | 2 | 见详细参数 |
| 5 | 多功能卡 |  | 张 | 1 | 见详细参数 |
| 6 | 电源 |  | 台 | 80 | 见详细参数 |
| 7 | 散热系统 |  | 套 | 4 |  |
| 8 | 不锈钢包边 |  | ㎡ | 23.2 | 304不绣钢 |
| 9 | 钢架及外基层 |  | 平米 | 20.26 | 整体含基础 |
| 10 | 智能配电柜 |  | 30KW配电柜 | 1 | 见详细参数 |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 80 | 国内知名品牌5*10m2 |
| 12 | 视频拼接处理器 |  | 台 | 1 | 见详细参数 |
| 13 | 线材 |  | 批 | 1 | 国内知名品牌 |

文成县实验小学室外单色P10显示屏

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 9.92米*0.64米 | 6.35 M2 |  |
| 2 | P10户外单色单元板 | 320MM*160MM | 124张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V200W | 20台 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 边框铝材 | 9045 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 线材 |  | 1批 | 国内知名品牌 |

1.2文成县培头小学室外单色P10显示屏

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 8.00米*0.64米 | 5.12 M2 |  |
| 2 | P10户外单色单元板 | 320MM*160MM | 100张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V200W | 15台 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 配电箱 |  | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 边框铝材 | 9045 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 8 | 线材 |  | 1批 | 国内知名品牌 |

1.3文成县公阳小学室外单色P10显示屏

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 9.92米*0.64米 | 6.35 M2 |  |
| 2 | P10户外单色单元板 | 320MM*160MM | 124张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V200W | 20台 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  |  | 见详细参数 |
| 6 | 配电箱 |  | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 边框铝材 | 9045 | 1套 | 国内知名品牌 |

1.4文成县大峃镇中心幼儿园室内P4三合一室内高清全彩显示屏

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4室内全彩单元体5.12*2.816 | ㎡ | 14.42 | 见详细参数 |
| 2 | 全彩同步控制系统 | 发送卡 | 2 | 见详细参数 |
|  |  | 接收卡 | 50 | 见详细参数 |
| 3 | 多功能卡 | 张 | 1 | 见详细参数 |
| 4 | 电源 | 台 | 50 | 见详细参数 |
| 5 | 土豪金包边 | ㎡ | 3.5 | 304不绣钢 |
| 6 | 日字桁架 | 平米 | 17.5 | 国内知名品牌 |
| 7 | 智能配电柜 | 30KW配电柜 | 1 | 见详细参数 |
| 8 | 电源线 | 米 | 30 | 国内知名品牌5*10m2 |
| 9 | 视频拼接处理器 | 台 | 1 | 见详细参数 |
| 10 | 线材 | 批 | 1 | 国内知名品牌 |

文成县大峃镇中心幼儿园室外P5三合一室外高清全彩显示屏

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P5室外全彩单元体4.16米2.24米（含简易箱体） |  | ㎡ | 9.32 | 见详细参数 |
| 2 | 全彩同步控制系统 | 发送卡 | 张 | 1 | 见详细参数 |
|  |  | 接收卡 | 张 | 30 | 见详细参数 |
| 3 | 云控宝系统 | 服务器 | 台 | 1 | 见详细参数 |
|  |  | 系统软件 | 套 | 1 | 见详细参数 |
| 4 | 音响系统 | 功放 | 台 | 1 | 见详细参数 |
|  |  | 防水音柱 | 只 | 2 | 见详细参数 |
| 5 | 多功能卡 |  | 张 | 1 | 见详细参数 |
| 6 | 电源 |  | 台 | 40 | 见详细参数 |
| 7 | 散热系统 |  | 套 | 3 |  |
| 8 | 不锈钢包边 |  | ㎡ | 11.6 | 国内知名品牌 |
| 9 | 钢架及外基层 |  | 平米 | 10.8 | 整体含基础 |
| 10 | 智能配电柜 |  | 30KW配电柜 | 1 | 见详细参数 |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 150 | 国内知名品牌5*10m2 |
| 12 | 视频拼接处理器 |  | 台 | 1 | 见详细参数 |
| 13 | 线材 |  | 批 | 1 | 国内知名品牌 |

文成县大峃镇中心幼儿园室内单色显示屏（2套）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 7.094m×0.456m | 3.7m2 |  |
| 2 | P4.75室内双色单元板 | 0.304M×0.152M | 78张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V 30A | 7个 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 显示屏结构 | 采用铝合金4590型材制作外框 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 辅材 | 箱体内电源线、排线、网线 | 1批 | 国内知名品牌 |

文成县大峃镇中心幼儿园室外单色P10显示屏

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 9.92米*0.48米 | 4.76 M2 |  |
| 2 | P10户外单色单元板 | 320MM*160MM | 93张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V200W | 15台 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 边框铝材 | 9045 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 线材 |  | 1批 | 国内知名品牌 |

1.5文成县龙川幼儿园室外P5三合一室外高清全彩显示屏

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P5室外全彩单元体5.44米*3.04米（含简易箱体） |  | ㎡ | 16.54 | 见详细参数 |
| 2 | 全彩同步控制系统 | 发送卡 | 张 | 2 | 见详细参数 |
|  |  | 接收卡 | 张 | 70 | 见详细参数 |
| 3 | 云控宝系统 | 服务器 | 台 | 1 | 见详细参数 |
|  |  | 系统软件 | 套 | 1 | 见详细参数 |
| 4 | 音响系统 | 功放 | 台 | 1 | 见详细参数 |
|  |  | 防水音柱 | 只 | 2 | 见详细参数 |
| 5 | 多功能卡 |  | 张 | 1 | 见详细参数 |
| 6 | 电源 |  | 台 | 110 | 见详细参数 |
| 7 | 散热系统 |  | 套 | 4 |  |
| 8 | 不锈钢包边 |  | ㎡ | 15.3 | 304不绣钢 |
| 9 | 钢架及外基层 |  | 平米 | 17.95 | 整体含基础 |
| 10 | 智能配电柜 |  | 30KW配电柜 | 1 | 见详细参数 |
| 11 | 电源线 |  | 米 | 80 | 国内知名品牌5*10m2 |
| 12 | 视频拼接处理器 |  | 台 | 1 | 见详细参数 |
|  | 线材 |  | 批 | 1 | 国内知名品牌 |

文成县龙川幼儿园室外单色P10显示屏

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 9.92米*0.48米 | 4.76 M2 |  |
| 2 | P10户外单色单元板 | 320MM*160MM | 93张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V200W | 15台 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 边框铝材 | 9045 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 线材 |  | 1批 | 国内知名品牌 |

1.6文成县伯温小学室内P4三合一室外高清全彩显示屏

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4室内全彩单元体8.96米*3.84米 | ㎡ | 34.4 | 见详细参数 |
| 2 | 全彩同步控制系统 | 发送卡 | 4 | 见详细参数 |
|  |  | 接收卡 | 80 | 见详细参数 |
| 3 | 多功能卡 | 张 | 1 | 见详细参数 |
| 4 | 电源 | 台 | 150 | 见详细参数 |
| 5 | 不锈钢包边 | ㎡ | 4.5 | 304不绣钢 |
| 6 | 日字桁架 | 平米 | 36.2 | 国内知名品牌 |
| 7 | 智能配电柜 | 30KW配电柜 | 1 | 见详细参数 |
| 8 | 电源线 | 米 | 80 | 国内知名品牌5*10m2 |
| 9 | 视频拼接处理器 | 台 | 1 | 见详细参数 |
| 10 | 控制电脑 | 台 | 1 | 见详细参数 |
| 11 | 线材 | 批 | 1 | 国内知名品牌 |

文成县伯温小学室内单色显示屏

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 9.12m×0.608m | 3.7m2 |  |
| 2 | P4.75室内双色单元板 | 0.304M×0.152M | 120张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V 30A | 15个 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 显示屏结构 | 采用铝合金4590型材制作外框 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 辅材 | 箱体内电源线、排线、网线 | 1批 | 国内知名品牌 |

1.7文成县玉壶镇小室外单色P10显示屏

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 7.36米*0.64米 | 4.71 M2 |  |
| 2 | P10户外单色单元板 | 320MM*160MM | 92张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V200W | 12台 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 边框铝材 | 9045 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 线材 |  | 1批 | 国内知名品牌 |

文成县玉壶镇小室内单色显示屏

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 6.08m×0.608m | 3.7m2 |  |
| 2 | P4.75室内双色单元板 | 0.304M×0.152M | 80张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V 30A | 7个 | 见详细参数 |
| 4 | 控制系统 | 单双色异步卡 | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | 配套软件 | LED演播室软件 | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 显示屏结构 | 采用铝合金4590型材制作外框 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 辅材 | 箱体内电源线、排线、网线 | 1批 | 国内知名品牌 |

1.8文成县上林小学室室外单色P10显示屏（2套）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏体尺寸 | 6.4米*0.64米 | 4.096 M2 |  |
| 2 | P10户外单色单元板 | 320MM*160MM | 80张 | 见详细参数 |
| 3 | 电源 | 5V200W | 10台 | 见详细参数 |
| 4 | 单双色异步卡 |  | 1张 | 见详细参数 |
| 5 | LED演播室软件 |  | 1套 | 见详细参数 |
| 6 | 边框铝材 | 9045 | 1套 | 国内知名品牌 |
| 7 | 十字钢架 |  | 1套 | 国内知名品牌 |
| 8 | 配电箱 |  | 1套 | 国内知名品牌 |
| 9 | 线材 |  | 1批 | 国内知名品牌 |

2、品牌参考：

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P5室外全彩单元体 | 利亚德、高科光电、艾比森 |
| 2 | P4室内全彩单元体 | 利亚德、高科光电、艾比森 |
| 3 | P10室外单色单元体 | 利亚德、高科光电、艾比森 |
| 4 | P4.75室内双色单元体 | 利亚德、高科光电、艾比森 |
| 5 | 云控宝 | 升维、云州、微云 |
| 6 | 控制系统(发送卡） | 卡莱特、诺瓦、灵星雨 |
| 7 | 控制系统（接收卡） | 卡莱特、诺瓦、灵星雨 |
| 8 | 多功能卡 | 卡莱特、诺瓦、灵星雨 |
| 9 | 单双色异步控制卡 | 卡莱特、诺瓦、灵信 |
| 10 | 视频拼接处理器 | 唯奥、凯视达、迈普视通 |

3、显示屏的技术参数

| 序号 | 设备名称 |  | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P5室外全彩单元体 |  | 1.ICN2053PWM高阶驱动， 2．金线封装（颜色R：测试电流20mA；亮度≥80mcd；波长：620-625nm）（.颜色G：测试电流10mA；亮度≥250mcd；波长：515-530nm）（.颜色B：测试电流5mA；亮度≥20mcd；波长：465-475nm）； 3．灰度等级：R、G、B各 12-16bits；显示颜色：43980 亿种； 4．换帧频率：≥60 帧/秒；刷新频率：≥3840Hz(全灰度场)；亮度调节：256 级手动/自动； 5．控制方式：计算机控制，逐点一一对应，频同步，实时显示； 6．单元体尺寸尺寸(长*宽)：320mm*160mm；单元体分辨率：64*32 7．结构特点：灯驱合一；像素构成：1R1G1B； 8．像数点间距：≤5mm；像素密度：40000Dots/㎡； 9．输入电压(直流)：≤5 V； 10．驱动方式：1/8 扫恒流驱动； 11．屏体亮度：≥6500cd/㎡ 12．屏幕水平视角：≥160 度；屏幕垂直视角：≥120 度； 13．最佳视距：≥5M； 14.使用环境：室外； 15. 防水标准：IP65 提供所投品牌产品PCB板上、塑料套件上必须明显标注和所投品牌为同一生产厂家，并非即时贴； 所投LED显示屏厂家提供第三方LED显示屏组模支架阻燃检测报告及第三方LED组模检测报告，LED组模检测报告包含以下： （1）平整度；（2）像素中心距偏差；（3）最大亮度；（4）视角； （5）最高对比度；（6）模组亮度均匀性；（7）相关色温； （8）白光功率；（9）换帧频率；（10）灰度等级； 为保证LED显示屏的质量运行稳定，LED显示屏半导体封装、板、塑料套件采用同一生产厂家产品，提供产品为同一个厂的证明文件，严禁贴牌； 中标后提供针对本项目原厂三年质保承诺函。 |
| 2 | P4室内全彩单元体 |  | 1.ICN2053PWM高阶驱动， 2．金线封装（颜色R：测试电流20mA；亮度≥80mcd；波长：615-630nm）（.颜色G：测试电流10mA；亮度≥250mcd；波长：515-530nm）（.颜色B：测试电流5mA；亮度≥20mcd；波长：460-475nm）； 3．灰度等级：R、G、B各 12-16bits；显示颜色：43980 亿种； 4．换帧频率：≥60 帧/秒；刷新频率：≥3840Hz(全灰度场)；亮度调节：256 级手动/自动； 5．控制方式：计算机控制，逐点一一对应，频同步，实时显示； 6．单元体尺寸尺寸(长*宽)：256mm*128mm；单元体分辨率：64*32 7．结构特点：灯驱合一；像素构成：1R1G1B； 8．像数点间距：≤4mm；像素密度：62500Dots/㎡； 9．输入电压(直流)：≤5 V； 10．驱动方式：1/16 扫恒流驱动； 11．屏体亮度：≥900cd/㎡ 12．屏幕水平视角：≥160±10 度；屏幕垂直视角：≥160±10 度； 13．最佳视距：≥4M； 14.使用环境：室内； 提供所投品牌产品PCB板上、塑料套件上必须明显标注和所投品牌为同一生产厂家，并非即时贴； 所投LED显示屏厂家提供第三方LED显示屏组模支架阻燃检测报告及第三方LED组模检测报告，LED组模检测报告包含以下： （1）平整度；（2）像素中心距偏差；（3）最大亮度；（4）视角； （5）最高对比度；（6）模组亮度均匀性；（7）相关色温； （8）白光功率；（9）换帧频率；（10）灰度等级； 为保证LED显示屏的质量运行稳定，LED显示屏半导体封装、板、塑料套件采用同一生产厂家产品，提供产品为同一个厂的证明文件，严禁贴牌； 中标后提供针对本项目原厂三年质保承诺函。 |
| 3 | P10室外单色单元体 |  | 模组像素点：32*16点 模组尺寸：320*160 mm 点间距：10mm 物理显示密度：10000像素/M2 LED像素构成：1红 模组亮度：≥2000CD/m2整屏最高亮 灰度等级(Bit)：8 使用寿命：>100,000小时（10万小时） 环境温度：-25℃--+60℃(系统环境、工作环境) 环境湿度：10％--95％RH (系统环境、工作环境) 驱动方式：1/4扫恒压驱动 单元结构：灯驱合一 可视角度（无遮挡）：水平±80°，垂直45° 最佳距离：≥10米 像素盲点率：小于万分之5 工作电源：AC46～54HZ，220V±15%，380V±10% 安全和防护：满足GB8898-88\SJ/T 11141-1997LED等国家标准安全 数据丢失率：<0.01‰ 抗风能力：6级 抗震能力：8级 播放方式：文字信息等交替使用或任意组合 功耗：最大功耗330W/ m2 整机连续工作时间：>72小时 三防处理有效期：10年 刷新频率：≥75Hz 防水标准：IP65 中标后提供针对本项目原厂三年质保承诺函。 |
| 4 | P4.75室内双色单元体 |  | 像素点间距4.75mm 发光器件直径3.75MM 8*8模块 像素点組成1R1G 双色点阵 像素点密度44320點/ m2 单元板規格304*152mm 单元板分辨率64*32 显示屏亮度≥500CD/ m2 驱动方式1/16 扫描 控制方式异步控制 灰度/颜色256×256级 软件接口WINDOWSNT/ WINDOWS2000 使用寿命≥100,000小时 平均无故障时间≥5,0000小时 平整度整屏<±1mm,模块间拼逢<1mm 可视角度140 工作电压AC-DC220V 耗电量总功耗600W，平均功耗450W 控制距离超五类通讯线控制，100米内， 系统工作环境温度-20℃—70℃ 系统工作环境湿度10—90RH 可顯示顏色红色 显示效果异步只显示文字 中标后提供针对本项目原厂三年质保承诺函。 |
| 5 | 电源 |  | 输入电压：220V 输入功率：200V 输出电压：5V 工作效率：85% 工作温度：-30度-60度 散热方式：自冷 储存温度：-40度-80度 安全标准：GB4943，EN60950 保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 为保证设备更稳定运行，电源内置主动式均流功能，提供电源使用寿命，即使某一台电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏。 |
| 6 | 全彩同步控制系统 | 发送卡 | 1.一路 DVI 视频输入； 2. 支持DVI视频接口信息检测 3.一路音频输入； 4.2路网口输出； 5.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 6.最大带载分辨率 1920×1200； 7．支持低亮高灰 8．支持逐点校正校正系统； |
|  |  | 接收卡 | 1．支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 2．支持14bit精度逐点校正； 3．支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 4．支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 5．单卡支持32组RGB信号输出； 6．支持电源反接保护电路； 7．单卡带载像素: ≥256×256 8．支持配置文件回读； 9．支持温度监控； 10．支持绝大多数芯片高灰度高刷新； |
| 7 | 云控宝系统 | 服务器 | 1、集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命。 2、工控主板、专用多媒体工控四核CPU、主频2GHz 最大睿频2.41GHz、双通道DDR3 内存≥4G 固态硬盘≥64G、输出端：VGA+HDMI（支持双显示屏）、USB口≥4个（2.0、3.0）、内置网络交换机 ≥三个网口(两个百兆，一个千兆)、COM≥1个、高清音频输出≥1路。 3、外壳(370mm*370mm*70mm)采用一次成型优质型材，提高设备整体防潮防腐性；表面采用钢化玻璃，提高设备自身抗震性、耐寒暑性、冲击性；独有的橡胶垫脚可以防止设备受到冲击或振动造成的损坏，外观设计简单美观。 4、操作系统采用Windows7(或更高版本)，确保运行软件的稳定性；采用铝板机架，支持每天24小时稳定工作；支持1920*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面。搭配1920*1080分辨率专用显示器。 |
|  |  | 系统软件 | 支持本地、局域网、公网多种工作模式； 1、系统软件与市场上通用播放软件同屏融合，可进行多画面划分，并可进行自由切换。 2、支持本地或U盘上传节目，上传速度大于30M/秒，支持边传边播模式。 3、播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% ；1080P跟4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%，保证播放的流畅性， 4、本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，出场方式多样化，可设置节目播放间隔。 5、操作软件具备密码重置功能（杜绝他人进入操作界面，保证播放的安全性）。 6、一键设置播放界面尺寸及网络模块参数，可进行波特率设定，并可对设备进行命名及产权归属，增加服务员提醒消息（开机、开机等）。 7、在播放界面查看内容的同时可同步查看后续节目列表状态；内置日志表，可根据需求对设备运行及播放状态进行查访，增加管理安全系数。 8、软件加载播放解码设置，可对各种格式进行自动解码导播（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv/mkv/3gp/asf/mpeg/swf/ts等）。 9、支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示屏，省去PPT不同尺寸调整的不便。 10、可对播放画图进行自由调整、转换任意节目切换，切换速度0.1S之内。可对播放节目进行暂停、停止。可对设备中已有内容进行自由组合播放（图片、文字、视频、PPT），节目切换无黑屏。 11、支持局域网控制实现内网管理，一键设置现场直播功能，支持智能设备同步投屏。 12、软件内置一键还原功能，杜绝使用者由于意外出错无法使用。 13、按钮一键开关功能，当按钮关闭时，将同步关闭外设（视频处理器，拼接器、功放等），也可关闭外接电器（电灯、空调等周边用电设备）。反之开启时也会开启这些外接设备。 14、开启远程管理时，设备与操作软件通过设备唯一专用二维码来桥架（扫一扫），同时启用设备专用的存储空间，实现区别管理保证内容的安全性。 15、远程管理时，采用微信扫描设备专用二维码，通过三重动态安全认证提交授权通过后才可操控指定设备。信息传输采用单通道多重认证安全模式。 16、实现用户多设备同台管理，软件内置物理定位及设备项目命名功能，用户可在微信端实时查看，加大管理安全系数。 17、实现手机、IPAD、PC通过4G、wifi、物理网操控设备（上传、播放、组合、重命名、删除文字、图片、视频、PPT等）到云平台，在微信端可查看节目列表，并可进行同步播放。 18、软件内置摇控器，在播放视频、ppt文件时，可通过手机进行翻页、快进、快退、暂停等功能并可对调节声音，解决之前激光距离限制的问题。 19、在微信平台可对上传的文字可进行编辑：如设置字体颜色，背景色彩；对上传的图片可进行排版，添加文字，增加画中画等。 20、可在播放内容时，通过授权微信端添加滚动字幕信息，根据现场设置字体和颜色并同步显示于画面项部或底部（如天气预报、各类祝福语、欢迎词）。 21、授权手机可在微信端实时查看对应授权设备的工作状态：设备运行状态（开、关机）、节目列表及播放状态。并可根据指令实时监控显示内容，加强播放内容安全性及实时监控便捷性。 22、可在微信端对节目进行任意无缝切换，图片，文字出场方式多样化，并可根据节目切换画面同步传输到微信端。 23、可在微信端直接监控播放画面，保证播放内容的正确性。 24、自动备份200M以内的节目，误删文件时可通过人工找回。 25、可在微信端查看授权设备二维码，并根据权限等级划分，查看管理人员，也可在此对用户进行解、授权命令。 26、每台设备可多人管控，反之一人可管控多台设备，在微信可实时切换，查看每台设备运行状态。 27、最高权限人可在微信端进行屏体参数设置及各种提醒指令（如：开关机提醒、断网提醒、屏幕画面大小设定等等）。 28、可以微信端对整套设备进行开、关机指令（关闭强电），并会根据指令同步发送开关机信息至最高权限人员微信端。 29、智能开关机程序，对于管理人员，根据屏体实际需求设定计划任务，设置设备每天（每周）定时开关机时间，实现对设备的无人托管。最记权限人员实时收到设备的开关机信息，保证无误化管理。 30、利用设备联网，授权人员可在微信端可以获取设备实时区域定位。 31、在任意地方登录浏览器，不需要安装任何插件及软件，通过扫描二维码，授权手机安全认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在PC上调取内容并直接投送到显示终端。 |
| 8 | 音响系统 | 功放 | 产品特点：7路音源输入：其中3路标准线路信号，2路标准话筒信号，1路报警信号，1路强制话筒；报警强制信号不受音量控制，以保证报警信号的有效性，其余6路输入独立音量控制；两段参量均衡高低音调节；结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真；70V/100V定压输出，4-16Ω定阻输出；线路安全保护装置，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作；LED指示灯显示功放工作状态；5路手动分区独立控制，并带指示灯显示分区开关状态。 输出功率：150W 频率响应：50Hz～18.5KHz 电源规格：AC198V～240V 50/60Hz 100/120Hz 线路：0.45V/0.7Vp/1.4Vp-p(7Vmax) 话筒：0.01V/0.014Vp/0.028Vp-p(1Vmax) 报警信号：0.1V/0.14Vp/0.28Vp-p(7Vmax) 静态：122dB 动态：95dB 冷确方式：温度伺式强制风冷 提供CCC认证证书及第三方检测报告 |
|  |  | 防水音柱 | 铝镁合金制作的外壳； 防水等级：IPX6； 额定功率：45W； 最大功率：90W； 频率响应：120-17KHz； 喇叭单元：4”*4+2.5”*1； 灵敏度：96dB； 提供第三方检测报告 |
| 9 | 多功能卡 |  | 输入电压：DC 3.3~6V 额定功耗： 4.65W 远程开关电：4路显示屏电源开关控制，2路风扇空调电源开关控制（可通过温度监控自动控制开关），1路音箱或其他电源开关控制 亮度自动调节：根据外界亮度变化自动调节显示屏的亮度 支持温度、湿度、亮度、声音传输 无信号自动断电：发送端信号断掉后显示屏自动关电，当重新恢复上位机信号后显示屏自动开电 网口：100M/1000M自适应，输出网口：100M/1000M自适应 |
| 10 | 单双色异步控制卡 |  | 产品参数: 存储容量; 2MByte. 适配范围; 各种规格的单色，双基色LED显示屏. 像素点; 单色128K点;双色64K点. 带载范围; 单:2048*64 1344*96 1024*128 双:1024*64 672*96 512*128. 软件功能; 集群管理/多区域显示/多语言版本. 节目数量; 支持128个节目，每个节目划分为16个区域. 区域类型; 图文/字幕/动画/时间/模拟时钟/正负计时/温度/温湿度. 边框显示; 节目流水边框/区域流水边框. 时钟显示; 数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时. 通讯接口; USB接口和百兆网口. 显示接口; 2个HUB08接口，4个HUB12接口. 传感器; 温度传感器. 亮度调节; 16 级亮度，支持分时自动调亮/软件调亮. 远程开关; 支持定时自动开关机/软件开关机. 工作电压; 3.5V~6V. 最大功率; 小于1W. 工作温度; -40℃-85℃. 二次开发; 提供完整功能的 DLL 动态库. |
| 11 | LED演播室软件 |  | 单双色六代led显示屏控制软件，可编辑的节目包括字幕、文本、炫动字、数字时钟及表盘，屏幕计时等。可设置播放时长及次数。支持单机发送，通过USB发送及集群发送节目。可定时调节或手动调节屏幕亮度。支持升级控制卡固件。 |
| 12 | 智能配电柜 |  | 30kw，采用计算机联网控制，屏幕与控制机显示器点对点同步显示（内含接触器、空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，PLC分时上电和分时断电)。 |
| 13 | 控制电脑 |  | 显示器：≥19.5英寸液晶宽屏； CPU：Intel i5-6500处理器及以上，主频3.2G，缓存6M； 主板：Intel B250或以上； 内存：≥1*8G DDR 2133； 硬盘：≥500G SATA3 7200rpm 硬盘+128GB SSD；独立显卡； 网卡：1000M网卡； 原厂键盘鼠标； |
| 14 | 视频拼接处理器 |  | 1.多个输入口 DVI*1、VGA*2、HDMI*1、CVBS*2、扩展*1-2、支持4K输入； 2.输出口DVI*5； 3.输入信号热备份、网络控制； 4. 水平最大带载长最大15360高最大6144点,单机带载630万像素点 5.单机支持4个画面同时显示。 显示的窗口数量无限制（所有输入源均可显示）。各个窗口的层次关系与布局位置均可任，意自定义，不受彼此和图像空间大小的约束，可任意调整每个画面的叠放层次； 6．IP解码卡支持RTSP/RTP协议，兼容ONVIF标准，支持主流厂商的IPC设备 7.多级管理权限：PC端控制软件可设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现权限的的限制管理； 8.支持显示屏画面一键黑屏/蓝屏/静止； 9.便捷操控：支持PC、移动端、网络多种控制方式，兼容ios、Android、Windows（控制接口包含：RS232、Lan、Wlan） 10．多级管理权限：PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理 11. 支持USB接口导入高清底图画面，支持无线投屏，通过手机/智能设备无线连接同步显示到大屏。 |

4、项目要求：

1.上表中所列的为主要设备清单，投标供应商在报价时必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，报价一次性包干，不作调整。

2.投标供应商如中标后须按有关标准及规范完成下列工作：系统设计、材料设备的采购、安装、调试、验收移交、售后服务等工作；以上工作内容所涉及的相关费用均包含在投标价中。

3.中标单位应确保其技术建议以及所提供的设备材料的完整性和可用性，系统能够投入正常运行。若出现由于中标人提供的设备材料不满足要求或所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，做废标处理，并由中标人承担全部责任。

4.投标人应为业主提供详细的培训，包括设置和软件的使用培训，现场技术指导，培训产生的费用包括在投标总价中。

备注： 1、主要物件提供国家权威机关检测报告复印件；

2、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。中标供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整。

3、招标文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅供参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至废标处理。

4、投标供应商须提供：P5室外全彩单元体≥1米*1米样品，样品上须贴有供应商名称。样品种类\数量、样式尺寸、材料须按招标文件要求制作，如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，评标委员会一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按招标文件要求制作产品。评审结束后预中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一。若中标供应商最终供货产品材质与招标文件要求的材质不符，采购人有权委托质检机构作出检测报告（检测费包含在报价总价中），并据此拒收货物并中止合同。中标供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。

5、以上货物采购技术参数采购单位都确认。

三、商务条款

1、免费质保期

1.1. 除特殊注明外，所有设备质保期均为3年。（要求提供厂家保修承诺）保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，（包含季度和年度的设备维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付95%，并向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告后5个工作日内采购人无息退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责, 包括安装调试人员的交通、食、住宿费用，系统所需的软硬件环境由中标方提供。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、交货期

▲供应商必须承诺在合同签订后30日历天内全部供货并安装调试验收合格。

6、验收

中标供应商应按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，向采购人提供所有的技术资料和清单，并经采购人组织验收合格（验收费包含在报价总价中），若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

7、培训

7.1．中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

7.2．培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

7.3对于所有培训，投标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的人员进行培训。投标供应商应按照采购人要求在用户地培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第四部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部货物进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、对于本次采购，如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

8、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，预中标供应商应按采购人要求提供货物制造商授权和质保证明，预中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在预中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

9、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商投标产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品、节能产品认证等强制认证规定的，中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、除注明按实结算的项目外，所有设备安装情况所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察到采购人处核对确认设计图纸，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

11、本次预算94.3000万元人民币；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

12、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

13、本项目投标文件签章须采用投标人正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

14、同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

15、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

16、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于投标通知（邀请）书中规定质疑时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 货物数量及详细价格表（附件二） |
| 3 | 质保期后二年内设备零件、易损件、备品备件报价表（附件三） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-9项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件四）（ 统一格式、不得更改） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件五（一））、投标单位情况声明（见附件五（二））； |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见附件六） |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件七） |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
| 6 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料； |
| 7 | 供应商必须提供检察机关出具的无行贿犯罪记录复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）； |
| 8 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
| 9 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 10 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 11 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 12 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 13 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 14 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 15 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 16 | 2016年以来同类项目的业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件八） |
| 17 | 享受小微企业价格折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件1） （3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2） （4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策 |
| 技术部分（▲序号18-22项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
| 18 | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件九（二）） |
| 19 | 场地证明； |
| 20 | 产品配置及主要技术参数（附件十）；与货物数量价格表对应，不得带有价格）▲。相关的系统拓扑图、架构结构图、软件产品详细的功能、模块介绍说明。 |
| 21 | 项目总负责人资格情况表（附件十一）； |
| 22 | 项目组人员一览表（附件十二） |
| 23 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、入网证书、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 24 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 25 | 测试验收方案 |
| 26 | 投标供应商须提供：P5室外全彩单元体≥1米*1米样品，样品上须贴有供应商名称。样品种类\数量、样式尺寸、材料须按招标文件要求制作，如有不符者，由评标委员会认定是否为重大偏离，评标委员会一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按招标文件要求制作产品。评审结束后预中标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一。若中标供应商最终供货产品材质与招标文件要求的材质不符，采购人有权委托质检机构作出检测报告（检测费包含在报价总价中），并据此拒收货物并中止合同。中标供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。 |
| 27 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 28 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 29 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《货物数量价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1、供应商须按投标邀请（通知）书中的规定提交投标保证金。

6.2、投标保证金应使采购人在投标截止时间前收到(以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前一天办理。

6.3、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

6.4发生下列情况之一，投标保证金将被不予退还。

（1） 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2） 中标供应商无故未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

（4） 投标供应商在投标文件中提供虚假材料或虚假承诺，经采购人或政府采购监督管理部门确认属实；

（5） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（6） 与其他投标供应商恶意串通的；

（7） 中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

（8） 经政府采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

7、投标文件的有效期

7.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

- 8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式四份，其中正本一份，副本四份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购人处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

3.2供应商在投标截止时间以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被不予退还。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交和样品。

4.2按规定交纳了投标保证金。

4.3包装与密封符合招标文件要求。

4.4投标文件递交到指定的投标地点。

4.5投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标保证金收据原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、▲递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件和营业执照复印件（法定代表人则需提供营业执照复印件）、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由采购人或者采购代理机构审核确认投标人投标资格。

1.4、开标

1）首先在评标委员会范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，在评标委员会范围内对投标人进行投标资格审查；评标委员会审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，评标委员会开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标报价明细表计算错误的，由供应商自负责任。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

6）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

7）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。
4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；
（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件评标定标办法。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

5.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

5.2、履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后15个工作日内无息退还。

6、招标代理服务费

6.1、中标供应商在领取中标通知书同时向采购代理机构支付元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

6.2、中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金，取消其中标资格。

第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见附件2）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：

附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第六部分 合同格式

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

▲供应商必须承诺在合同签订后30日历天内全部供货并安装调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。

第十条：货款的支付

在合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，在货物产品安装完毕最终试运行验收合格后并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付95%，并向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告后5个工作日内采购人无息退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

3、本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                          供应商：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签署日期：    年   月    日

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

- 附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一 开标一览表

开标一览表

供应商名称：               招标编号：                  报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县教育局LED显示屏设备项目 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      全权代表（签字）：                             日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件二 货物数量、价格表

货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件三

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

二、资信标部分格式

附件四 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、我方承诺在合同生效后按招标文件要求交货、完工并通过采购人组织的验收；

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购人没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件五 资格、资质证明文件

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

（二）投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件六  供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 文成县教育局LED显示屏设备项目 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | WCFSCG-2018-89 |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件七  法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

九、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件八2016年以来同类项目的业绩

2016年以来同类项目的业绩（提供合同复印件加盖公章）；

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术标部分格式

附件九（一）商务偏离表

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件九（二）技术偏离表

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十 产品配置及主要技术参数

产品配置数量及主要技术参数

供应商名称：            招标编号：           设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十一 其他投标文件

其他投标文件

附件十二

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十三

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十四                  验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人参考；评标价计算原则按招标文件规定。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐侯选投标人名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的投标人为预中标供应商。得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一；如果均相同，则抽签决定。

预中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按投标人评标合计得分从高到低排序依次确定新的预中标供应商，新的预中标供应商继续适用于本条款。

如果无侯选投标人，或者侯选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去中标机会。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

3、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 供应商服务机构 | 1-4分 | 文成县设有售后服务机构的得4分，温州地区设有售后服务机构的得2分，其他地区设有售后服务机构的得1分，（投标供应商或分公司须提供在上述区域的当地工商部门注册的证明材料否则不得分） |
| 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 | 0-3分 | 响应时间、售后服务承诺与保证措施（0-1分）、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况（0-1分）、投标人备品备件数量及存放地点（0-1分）由专家酌情打分。 |
| 投标人综合实力 | 0-2分 | 根据投标人的资信、实力及其他情况，比较打分。 1、企业规模、发展，现状等实力（0-1分）； 2、企业资信、认证等情况（0-1分）。 |
|  | 0-2分 | 投标供应商具有信用等级AAA级证书的得 2分，具有信用等级AA级证书的得 1 分 以上需提供原件核对为准，否则不得分。 |
|  | 0-3分 | ISO认证证书：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO28001职业健康安全管理体系认证：每具有一项有效认证得1分， 需提供原件核对为准，否则不得分。 |
| 产品检测报告 | 0-5分 | LED组模检测报告包含以下：（1）平整度；（2）像素中心距偏差；（3）最大亮度；（4）视角；（5）最高对比度；（6）模组亮度均匀性；（7）相关色温；（8）白光功率；（9）换帧频率；（10）灰度等级；由专家横向比较打分。 |
| 中小企业 | 0-1分 | 投标人为中小微企业得1分。 （提供中小企业申明函，否则不得分） |
| 节能环保 | 0-2分 | 投标主要设备已纳入《节能产品政府采购清单》（1分）、具有《环境标志产品政府采购清单》（1分），由评委综合打分。投标文件中必须提供“节能环保产品声明函、节能（环保）产品清单”否则不予给分。 |
| 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案、针对本次项目投入的技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-4分 | 1、根据所投设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等由专家酌情打分。（0-2分） 2、根据技术人员相关资质证书打分，资质证书须提供复印件由专家酌情打分。（同时提供所在投标单位2018年社保证明材料否则不予给分）（0-2分） |
| 投标供应商同类业绩 | 0-2分 | 2016年至今同类项目业绩具有单个金额≥10万的业绩得1分；本项最多可得2分。（不提供合同和中标(成交)通知书及验收报告原件不得分） |
| 投标建设方案总体情况 | 0-3分 | 1、根据供应商提供的方案设计总体思想及整体架构是否能满足项目方案要求，对项目背景及建设内容的分析论述，对项目建设重点及难点进行分析，是否充分考虑系统建设现状并对未来发展提出合理建议，进行横向比较打分，0-2分。 2、根据供应商提供的针对本项目的主会场具体实施、安装、验收标准、细节处理等方面的说明和承诺，横向比较打分，0-1分。 |
| 项目响应度及符合性 | 0-8分 | 产品（功能、技术指标）、服务与本项目的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等）。 有重大下偏离或多处下偏离，会对项目实施造成不利影响的，得0-2分； 基本满足项目要求的，得2-5分； 有部分上偏离，且对项目有一定优化的，得5-8分； |
| 所投产品品牌型号、产品总体评价等综合因素 | 0-8分 | 根据投标设备的品牌知名度、市场占有率、产品成熟度、质量稳定性、相关行业测评资料、其他特殊要求和综合因素等，由评委酌情打分。 |
| 所投产品配置、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价 | 0-12分 | 根据产品的品牌响应程度、产品特点和质量技术水平、技术指标等综合性能评价情况，酌情打分。 |
| 投标产品样品分 | 0-10分 | 根据投标供应商提供的样品工艺、材质、显示效果及功能演示情况，由评委酌情打分。（不提供样品0分） |
| 标书制作质量 | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会参考得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次参考为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：             项目编号：WCFSCG-2018-89

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县教育局LED显示屏设备项目投标文件商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

文成县教育局LED显示屏设备项目投标文件资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章