兰溪市景观亮化及公园亮化管线维护项目

招

标

需

求

兰溪市综合行政执法局

二〇一八年一月

一、采购内容、数量及参数

（1）采购服务内容：兰溪市景观亮化管线维护项目主要内容包括兰江大桥、三江大厦、南门大桥等28个区域（灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设备、配电设备及相关电线电缆等）景观亮化、设备的日常维护工作、防盗管理。

（2）项目实施地点：兰江大桥、三江大厦、南门大桥等28个区域。

（3) 人员要求：项目负责人为市政或机电工程专业二级及以上注册建造师，拟派项目负责人（建造师）为本单位在职人员(须提供当地社保机构出具的项目负责人在本投标企业的社保缴纳清单）。

（4）养护的涵义与内容：

1、养护的涵义：本服务项目所称的景观亮化设施养护指的是设施、设备日常维护、保洁、保养、设施巡查、防盗看护、应急保障（如防汛、防台、抗雪）等。以保障设施正常运行。

2、养护的内容：

①巡查及清洗：

对养护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，有关灯杆、灯罩、设备表面清洗半年一次，设施明显积尘、灯柱乱张贴等现象及时清除。

②喷漆翻新：

灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆年中或年末一次，由用户指定时间。

③设备设施维护检测：

按维护要求，春、秋两季定期常规检查电路、灯具、箱变各一次、国定假日（如元旦、春节、五一、国庆）常规检查电缆、灯具共四次；电缆每年绝缘测试一次。

④日常维护：

对光源、灯具、电器、灯杆、电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌、照明节能设施、及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复；

如因养护单位未按合同要求进行保养造成的损坏，由养护单位承担相应责任；但如设备材质不适宜、原施工或设计的问题造成的损坏，经有关部门出具鉴定报告后，其责任不属于养护单位承担范围。

⑤养护方式

- 供应商在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总包干。

- 2、除特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外，养护所需一般材料、成品、设备等，均由中标供应商方自行解决，对无法使用的灯具、光源、电器，更换时品牌的选择应与原使用品牌相同。对无法采购到的光源，经采购人同意，可采用不低于同类光源，电器的其他品牌。

| 序号 | 设置地点名称 | 灯具名称 | 品牌型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三江六岸及城楼 | LED灯带 | 雷莱特8W | 百米 | 119.9 |  |
| 2 | 兰江大桥、三江大厦、南门大桥 | 护栏灯 | 雷莱特12W | 百套 | 38.71 |  |
| 3 | 李渔公园、聚利塔、能仁塔、望江苑公园 | LED洗墙灯 | 雷莱特24W | 百套 | 9.81 |  |
| 4 | 兰江大桥、滨江路防洪坝 | LED投光灯 | 雷莱特50W | 百套 | 1.8 |  |
| 5 | 聚利塔、能仁塔、府前广场 |  | 雷莱特20W | 百套 | 1.12 |  |
| 6 | 李渔公园 |  | 雷莱特12W | 百套 | 0.22 |  |
| 7 | 西门城楼、聚利塔、能仁塔、望江苑公园 |  | 雷莱特5W | 百套 | 5.3 |  |
| 8 | 府前广场 | 流星灯 | 雷莱特3W | 百套 | 0.9 |  |
| 9 | 聚利塔、能仁塔 | LED点光灯 | 雷莱特3W | 百套 | 4.36 |  |
| 10 | 西门城楼、滨江路防洪坝 | 金卤灯 | 上海亚明70W | 百套 | 0.76 |  |
| 11 | 三江大厦、天飞阁、朱家码头、天福山社区 |  | 上海亚明250W | 百套 | 0.56 |  |
| 12 | 大云山、横山、朱家码头、 南门大桥 |  | 上海亚明400W | 百套 | 0.1 |  |
| 13 | 西门城楼 | LED柔性霓虹灯 | 雷莱特12W | 百米 | 3 |  |
| 14 | 兰江大桥 | T5线性投光灯 | 雷莱特28W | 百套 | 1 |  |
| 15 | 聚利塔、能仁塔 | 空中玫瑰 | 上海亚明 | 百套 | 0.02 |  |
| 16 | 城区所有道路 | 中国结 | 深圳60W | 百套 | 1.98 |  |
| 17 | 马公嘴防洪坝 | 庭院灯 | 利帆90W | 百套 | 0.94 |  |
| 18 | 各亮化区 | 配电箱 | 上海人民 | 套 | 17 |  |
| 19 | 大云山、横山 | 电缆YJV-5*70mm2 | 蓝天 | km | 0.08 |  |
| 20 | 滨江路防洪坝、府前广场 | 电缆YJV-5*35mm2 | 蓝天 | km | 1.4 |  |
| 21 | 大云山、横山 | 电缆YJV-5*16mm2 | 蓝天 | km | 0.05 |  |
| 22 | 兰江大桥、婺江路、兰江路、各城楼、滨江路防洪坝 | 电缆YJV-5*10电缆 | 蓝天 | km | 3.8 |  |
| 23 | 兰江大桥、三江大厦、南门大桥 | 电缆YJV-5*6电缆 | 蓝天 | km | 3.29 |  |
| 24 | 马公嘴防洪坝 | 电缆YJV-5*4电缆 | 蓝天 | km | 3 |  |
| 25 | 各亮化区 | 电缆YJV-3*4电缆 | 蓝天 | km | 14.2 |  |
| 26 | 各亮化区 | 电缆YJV-3*2.5 电缆 | 蓝天 | km | 3 |  |
| 27 | 兰江大桥、三江大厦 | 网线 | 安普 | km | 2.75 |  |
| 28 | 三江大厦 | 直埋电缆 YJLV22-4*35 | 蓝天 | km | 0.5 |  |

【★】（4）突发事件处理及防汛、抗台、抗雪

中标人应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，切实按照《兰溪市突发事件应急抢险预案》等相关政策文件制定的相关预案组织实施。认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事故应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录，存档，及时反映情况，严格服从采购人的统一指挥和安排。维修期限原则上不超过一周。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，中标人应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知采购人和相关部门。

【★】二.商务条款

| 养护期限 | 本项目养护期为1年。普通维修和主管局发现问题，必须在24小时内修复。 在养护期间所发生的任何安全事故责任一律由中标方承担负责。 |
| --- | --- |
| 项目投标报价要求 | 1、投标总价应包括本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用、其他需投标人承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并记入投标报价内，在项目实施过程中不得借此要求增加任何费用。 2、养护期内由于不可抗力的自然环境因素、其他因人为因素、偷盗等原因导致的景观照明设施缺损、均由投标人负责及时更换或维修，并承担相关费用，该费用由投标人自行考虑，该报价纳入投标总报价中。 3、在养护过程中，对无法使用的灯具、光源、电器、更换时品牌的选择应与原使用品牌相同。对无法采购到的光源、电器，经业主同意后可采用不低于同类光源、电器标准的其他品牌，相关费用计入投标总价中。 4、除供电变压器外其他所有景观照明设施由投标人负责养护。 5、景观照明养护期内产生的各种费用（材料、运输、装卸、堆放、场地租用费及有关规费、风险费用等）应全面考虑并列入报价中。 6、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。 |
| 服务时间及地点 | 项目起止日期：双方合同签订之日起满1年。 地点：由采购人及中标人双方合同约定。 |
| 技术规范 | 按照相关国家规范、标准执行。 |
| 付款条件 | 1、本项目合同生效后，一人民币支付，中标人在结算合同价款时须提供正式发票。 2、付款方式：按每季考核结果支付该季度90%养护费用；剩余10%的养护经费根据年度考核结果进行拨付。年度考核得分90分（含90分）以上，核拨余下的10%年度考核经费；年度考核得分90分（含90分）以下，扣除相关年度考核经费（90分-年度考核成绩）×全年养护经费/90分，10%的养护经费扣完为止）。 3、付款方式不允许负偏离，投标人任何关于负偏离于付款方式的承诺将导致其投标报价的得分为“0”分 |