询  价  文  件

| 招标编号： | SCHJ2018B03-X01 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目 |
| 采购人： | 遂昌县市政园林管理处 |
| 采购代理机构： | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
| 地址： | 遂昌县妙高街道水阁路229号四楼 |
| 邮编： | 323300 |

二〇一八年六月

目  录

第一章 询价公告	1

第二章 采购需求	3

一、清单	3

二、技术参数	13

三、质保期	17

四、工期	17

五、交货地点：	17

六、付款方式：	17

七、综合单价及订货数量：	17

八、货物质量控制：	17

供应商提供的产品应是正品；产品质量应符合采购方的要求。	17

九、售后服务：	17

十、销售点：	18

十一、产品权威认证：	18

十二、厂家品牌授权书：	18

十三、其他	18

第三章 供应商须知	19

一、供应商须知前附表	19

二、供应商须知	22

1.总则	22

1.1适用范围	22

1.2定义	22

1.3资格来源	22

1.4合格的供应商	22

1.5联合体投标	22

1.6转包与发包	22

1.7投标费用	22

1.8信用信息记录查询	22

1.9政府采购政策	23

1.10特别声明	23

2.采购文件	24

2.1采购文件的构成	24

2.2采购文件的澄清、答疑、修改、补充	24

3.询价响应文件的编制	25

3.1询价响应文件编制基本要求	25

3.2计量单位及语言	25

3.3询价响应有效期	25

4.报价要求	25

4.1报价	25

5.询价响应文件组成	25

5.1询价响应文件有以下内容组成	25

5.2询价响应文件的份数和封密	25

5.3提交询价响应文件方式	26

6.评审	26

6.1各相关机构的组成	26

6.2各相关机构的职责	26

6.3资格审查	26

6.4符合性审查	27

6.5如有下列情形之一的，询价响应文件被视为无效	27

6.6有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其询价响应文件无效	27

6.7错误修正	27

7.成交	28

7.1评审原则	28

7.2确定成交供应商	28

7.3追加采购合同标的	28

7.4成交结果	28

7.5保证金	28

8.质疑和投诉	29

8.1质疑	29

8.2投诉	29

9.合同	30

9.1合同条款	30

9.2合同特别条款	30

9.3签订合同	30

10.适用法律	30

11.其他	31

11.1招标文件编制依据和解释权。	31

11.2通讯地址：	31

第四章　合同书格式	32

第五章　询价响应文件格式	48

1、报价一览表	50

2、分项报价表	51

3、询价响应函	58

4、法人授权委托书格式	59

5、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份复印件	60

6、营业执照副本复印件	60

7、财务报表复印件	60

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	60

9、信用信息记录查询证明材料	61

10、技术响应表	61

11、采购商务响应表	62

12、节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单等方面的相关证明材料	62

13、第三方机构的认证证书、国家认可的认证证书及检测报告、国家强制性认证证书等	62

14、供应商认为有利于本次询介的其他文件	62

15、中小企业声明函	63

15.1监狱企业的证明文件	64

15.2残疾人福利性单位声明函	64

# 第一章 询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经遂昌县政府采购管理办公室批准，浙江华杰工程咨询有限公司受遂昌县市政园林管理处委托，就遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目进行询价，欢迎国内合格的供应商前来报价。

一、询价项目编号：SCHJ2018B03-X01

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、询价项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述或 项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年度城市照明材料 | 项 | 1 | 90 | 详见第二章采购需求 |  |

四、询价供应商资格要求：

1．符合政府采购法第二十二条的规定；

2. 投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过。

3. 投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过。

4. 投标截止前，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过。

5. 在中华人民共和国境内注册企业，有独立法人资格，能提供本项目城市照明零配件、电器及材料的供应商。

6. 投标人提供的产品必须按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及符合相应的国家标准。尚未有国家或专业（部）标准的产品必须符合行业标准、联盟标准或经审批的企业标准；根据产品的特性具备国家强制规定的各类有效认证（生产许可证、出厂合格证、产品质量检测试验合格报告、CQC、CCC等）；质保期必须在符合国家强制性标准、规定的时限以上。

7．本项目不接受联合体、个体工商户投标。

8.本项目不允许分包；

五、采购文件发售时间、地址、售价：

1．发售时间：2018年6月13日-2018年6月25日

上午：8：30-12：00 ；下午：14：30-17：30 (双休日及法定节假日除外)

2．获取采购文件地址：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）; 丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/

3．获取纸质采购文件方式：2018 年6 月13日起在浙江华杰工程咨询有限公司不计名购买，地址：遂昌县妙高街道水阁路229号四楼。

4．采购文件售价(元)：每本500元（售后不退）

六、询价响应文件提交截止时间：2018年6月26日9：30时

七、询价响应文件提交地址：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高镇君子路276号)

八、询价时间：2018年6月26日9：30时

九、询价地址：遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高镇君子路276号)

十、询价保证金及交付方式：

投标保证金(元)：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00元）

投标保证金交纳截止时间：2018年6月25日17：30前

交付方式：以投标人身份通过转账、电汇、银行汇票的方式交纳保证金；银行汇票方式交纳的，保证金交纳时间以银行汇票提交至遂昌县公共资源交易中心财务办公室的时间为准。

收款单位（户名）：遂昌县公共资源交易中心

开户银行：中国银行遂昌县支行

银行账号：350665555107

注：1、请交纳投标保证金时务必填写招标项目名称，若已交纳投标保证金的投标人放弃投标须在开标前一天提供书面说明报告；2、在开标时须提交由遂昌县公共资源交易中心开据的本项目的投标保证金收据，代理机构开据的本项目标书工本费收据，否则拒绝其投标。由此形成的责任自负。3、拒绝其他方式交纳，由此形成的责任自负。

十一、其他事项：

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（询价公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．购买采购文件时须提交的文件资料：无。

3．其他事项：询价响应文件递交可邮寄或密封送达

十、联系方式

1．采购代理机构名称：浙江华杰工程咨询有限公司

联系人：朱国俊

联系电话：13884335992

地址：遂昌县妙高街道水阁路229号四楼

2．采购人名称：遂昌县市政园林管理处

联系人：祝惠平

联系电话：0578-8529422

地址：遂昌县妙高街道牡丹亭西路1弄1号

3．同级政府采购监督管理部门名称：遂昌县政府采购管理办公室

联系人：周先生

监督投诉电话：0578-8121718

传真：0578-8121718

地址：遂昌县财政局

# 第二章 采购需求

## 一、清单

声明：1.材料附表中的参考品牌并非指定品牌范围，供应商可在参考品牌外选择同等级或更高等级品牌的产品参与询价；2.附图为参考图样；3.询价单位统一按米、个、套计算，不接收以箱、包、卷为单位的材料报价。

附表1：城市照明耗材材料：

| 序号 | 品名 | 型号 | 推荐品牌 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电断路器 | DZ20L-250A/4300 | 德力西，正泰，施耐德 | 附图1 |
| 2 | 塑壳断路器 | CDM1-225V/4300-225A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图1 |
| 3 | 漏电断路器 | DZ20-160/4300-160A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图1 |
| 4 | 漏电断路器 | DZ47LE-125/100A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图1 |
| 5 | 漏电断路器 | DZ158LE-100/100A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图2 |
| 6 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/60A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图2 |
| 7 | 漏电断路器 | DZ47SLE 1P+N/16A | 德力西，正泰，施耐德 |  |
| 8 | 漏电断路器 | DZ47LE-63-1P+N/60A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图2 |
| 9 | 断路器 | CDM3-250S/3300-250A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图2 |
| 10 | 断路器 | CDM3-160/3300-160A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图3 |
| 11 | 断路器 | CDM10-100/3300(100A) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图3 |
| 12 | 断路器 | CDM10-100/3300（60A) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图3 |
| 13 | 断路器 | DZ473P-60/60A | 德力西，正泰，施耐德 | 配图3 |
| 14 | 断路器 | DZ47S-3P/63A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图4 |
| 15 | 断路器 | DZ47(2P)-60/60A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图4 |
| 16 | 断路器 | DZ47-63，1P/63A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图4 |
| 17 | 断路器 | DZ158-125/100A-3P | 德力西，正泰，施耐德 | 附图4 |
| 18 | 断路器 | DZ47-125-100A/1P | 德力西，正泰，施耐德 | 附图5 |
| 19 | 熔体 | RT14-100A(22*58) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 20 | 熔体 | RT14-60A(22*58) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 21 | 熔体 | RT18-20A(10*31) | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 22 | 熔座 | RT14-63/30A | 德力西，正泰，施耐德 |  |
| 23 | 熔座 | RT18-32X/32A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 24 | 熔断器底座 | RT14-63/100A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 25 | 熔断器 | 圆筒帽型RO 17/直径22*58 | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 26 | 熔断体 | 25A | 德力西，正泰，施耐德 |  |
| 27 | RTO底座 | RO 17/直径22*58 | 德力西，正泰，施耐德 |  |
| 28 | RTO熔丝 | RTO-200A | 德力西，正泰，施耐德 | 附图6 |
| 29 | 交流接触器 | cjx2-4011/220v | 德力西，正泰，施耐德 | 附图7 |
| 30 | 交流接触器 | CJ20-100A/220v | 德力西，正泰，施耐德 | 附图7 |
| 31 | 时控 | kg316t220v | 德力西，正泰，施耐德 | 附图8 |
| 32 | 光控 | KG-F | 德力西，正泰，施耐德 | 附图8 |
| 33 | 光控头 | KG- F | 德力西，正泰，施耐德 | 附图8 |
| 34 | 不锈钢开关箱落地 | 120*60*30内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  | 箱鼻洞66厘米，配图9 |
| 35 | 不锈钢电箱 | 70*60*20内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  | 箱鼻洞66厘米，配图10 |
| 36 | 统开锁 | 带手柄 |  | 附图11 |
| 37 | 统开锁 | 圆形十字锁 |  | 附图11 |
| 38 | 安装导轨 | 通用规格1米 |  |  |
| 39 | 订制热镀锌抱箍支架 | 50×50×5mm匹配配电箱 |  | 附图8 |
| 40 | 成套抱箍 | 150mm |  |  |
| 41 | 铝护套线 | BLVVB-2×2.5平方 | 江苏上上，浙江亘古 ,浙江五丰 | （国标） |
| 42 | 铝护套线 | BLVVB-2×4平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | 国标 |
| 43 | 铜单心线 | BV-1.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 44 | 铜芯线 | BV-2.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 45 | 铜芯单线 | BV-4平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 46 | 铜芯单线 | BV-6平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 47 | 铜护套线 | BVVB-2×1.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 48 | 铜芯护套线 | BVVB-2*2.5平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 49 | 铜芯护套线 | BVVB-2×4平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 50 | 电缆线 | RVV-2*1.5MM2 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 51 | 电缆线 | RVV-2×2.5MM2 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 52 | 电缆线 | RVV-3×4MM2 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 53 | 电缆线 | RVV-3×6MM2 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 54 | 地埋电缆 | YJV 2*16+1*10平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 55 | 地埋电缆 | YJV 4*16+1*10平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 56 | 地埋电缆 | YJV 4*25+1*16平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 57 | 地埋电缆 | YJV 4*35+1*25平方 | 江苏上上，浙江亘古，浙江五丰 | （国标） |
| 58 | 集束电缆 | 2*16平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 59 | 集束电缆 | 2*25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 60 | 集束电缆 | 4×25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 61 | 集束电缆 | 4×35平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 62 | 二心耐张线夹 | 16-25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标）附图12 |
| 63 | 二芯悬吊线夹 | 16-25平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标）附图12 |
| 64 | 四心耐张线夹 | 25-50平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 65 | 四芯悬吊线夹 | 25-50平方 | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标） |
| 66 | 穿刺线夹 | 主线50-150MM 分线6-50MM | 浙江远想.浙江高盛.浙江驰鹰 | （国标）附图12 |
| 67 | 单眼拉攀 | 镀锌 |  | （国标）附图12 |
| 68 | 双眼拉攀 | 镀锌 |  | （国标）附图12 |
| 69 | 铜鼻 | DT-35平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 70 | 铜鼻 | DT-25平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 71 | 铜鼻 | DT-16平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 72 | 铝鼻 | DL-25平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 73 | 铝鼻 | DL-50平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 74 | 铝鼻 | DL-35平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 75 | 铜管 | GT-10平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 76 | 铜管 | GT-16平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 77 | 铜管 | GT-25平方 | 凤凰.永固.固力发 | 国标 |
| 78 | 钠灯灯泡 | 400W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 79 | 钠灯灯泡 | 250W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 80 | 钠灯灯泡 | 150W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 81 | 钠灯灯泡 | 110W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 82 | 补偿电容 | 32UF±10％ | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 | 附图13 |
| 83 | 大螺口灯头 | 陶瓷E40 |  |  |
| 84 | 小螺口灯头 | 陶瓷E27 |  |  |
| 85 | 镇流器 | 400W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 86 | 镇流器 | 250W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 87 | 镇流器 | 150W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 88 | 镇流器 | 110W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 89 | 电子触发器 | cd-2a | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 90 | 节能灯 | 45W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 91 | 节能灯 | 8W | 飞利浦，上海亚明，飞利浦斯塔森 |  |
| 92 | PVC管材 | φ32 | 开元，中财，伟星 |  |
| 93 | PVC管卡 | φ32 | 开元，中财，伟星 |  |
| 94 | PVC直接 | φ32 | 开元，中财，伟星 |  |
| 95 | PVC弯头 | φ32 | 开元，中财，伟星 |  |
| 96 | PVC管材 | φ50 | 开元，中财，伟星 |  |
| 97 | PVC直接 | φ50 | 开元，中财，伟星 |  |
| 98 | PVC弯头 | φ50 | 开元，中财，伟星 |  |
| 99 | PVC线卡 | φ50 | 开元，中财，伟星 |  |
| 100 | PVC管材 | φ20 | 开元，中财，伟星 |  |
| 101 | PVC弯头 | φ20 | 开元，中财，伟星 |  |
| 102 | PVC管卡 | φ20 | 开元，中财，伟星 |  |
| 103 | PVC直接 | φ20 | 开元，中财，伟星 |  |
| 104 | PVC管材 | φ75 | 开元，中财，伟星 |  |
| 105 | PVC弯头 | φ75 | 开元，中财，伟星 |  |
| 106 | PVC管卡 | φ75 | 开元，中财，伟星 |  |
| 107 | PVC直接 | φ75 | 开元，中财，伟星 |  |
| 108 | PVC管材 | φ25 | 开元，中财，伟星 |  |
| 109 | PVC弯头 | φ25 | 开元，中财，伟星 |  |
| 110 | PVC管卡 | φ25 | 开元，中财，伟星 |  |
| 111 | PVC直接 | φ25 | 开元，中财，伟星 |  |
| 112 | 电工胶布 | 18MM*20M*加厚 | 浙江飞雕，德力西，正泰 |  |
| 113 | 防水胶布 | J20 |  |  |
| 114 | 大卷透明胶带 | 宽50MM |  |  |
| 115 | 地埋钢管 | φ75（管壁厚3mm以上） |  | 镀锌 |
| 116 | 地埋钢管 | φ100（管壁厚3mm以上） |  | 镀锌 |
| 117 | 电力地埋专用管 | φ75玻璃纤维 |  |  |
| 118 | 电力地埋专用管 | φ100玻璃纤维 |  |  |
| 119 | 瓷瓶、支架、穿钉 | L型（整套） |  | 热镀锌 |
| 120 | 电池 | 6F22〔9V〕 | 南孚、长虹、小米 |  |
| 121 | 7号电池 | 1.5V | 南孚、长虹、小米 |  |
| 122 | 干壁钉 | 1.5寸 |  |  |
| 123 | 水泥钉 | 2.5寸 |  |  |
| 124 | 电源转换器 | 2牌8孔 | 公牛、德力西，正泰 |  |
| 125 | 护套线线卡 | 2.5mm2 |  |  |
| 126 | 护套线线卡 | 4mm2 |  |  |
| 127 | 膨胀螺丝 | 8×80mm |  |  |
| 128 | 膨胀螺丝 | 10×100mm |  |  |
| 129 | 铁丝 | 12mm |  |  |
| 130 | 大合页 | 75mm |  |  |
| 131 | 方线槽 | 3公分 |  |  |
| 132 | 井盖 | 30*30 |  |  |
| 133 | 86明装线盒 |  |  |  |
| 134 | 86五孔插 | 一插一方 | 德力西，正泰、公牛 |  |
| 135 | 86两插一开 |  | 德力西，正泰、公牛 |  |
| 136 | 塑料扎带 | 250mm |  |  |
| 137 | 金属软管 | φ20MM*1000MM |  |  |
| 138 | 波纹管 | 20MM |  |  |
| 139 | 防水接线盒 |  |  | 附图14 |
| 140 | 葡萄灯罩 | 透明罩 |  |  |
| 141 | 螺帽 | φ18mm |  | 国标 |
| 142 | 垫片 | φ18mm加厚加大 |  |  |
| 143 | 螺丝、螺帽 | 10×25mm |  | 国标 |
| 144 | 穿墙螺杆 | φ12*1米 |  | 国标 |
| 145 | 穿墙螺帽 | j-20 |  | 国标 |
| 146 | 落地灯螺帽 | φ20 |  | 国标 |
| 147 | 落灯灯不锈钢螺母 | φ20 |  | 国标 |
| 148 | 落地灯垫片 | φ12mm垫片加厚 |  |  |
| 149 | 接头 | φ75 |  |  |
| 150 | 不锈钢螺栓 | 2.5cm |  |  |
| 151 | 镀锌螺栓 | 12*20 |  |  |

附表2：金属灯杆及钠灯灯头

| 序号 | 品名 | 型号 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 源口路灯灯杆 | 8M杆 |  | 附图15 |
| 153 | 凯恩路路灯灯杆 | 7米杆 |  | 附图16 |
| 154 | 香蕉洞口路灯灯杆 | 10米杆 |  | 附图18 |
| 155 | 元立大道路灯灯杆 | 10米杆 |  | 附图19 |
| 156 | 北街路灯灯杆 | 7.5米杆 |  | 附图20、21 |
| 157 | 平昌路叶坦路段路灯杆 | 7.1米杆 |  | 附图22 |
| 158 | 县府广场路灯杆 | 7.3米杆 |  | 附图24 |
| 159 | 牡丹亭东路路灯杆 | 10米杆 |  | 附图25 |
| 160 | 牡丹亭西路路灯杆 | 10米杆 |  | 附图27 |
| 161 | 水阁路双头灯杆 | 10米杆 |  | 附图29 |
| 162 | 君子路路灯杆 | 10米杆 |  | 附图31 |
| 163 | 桥面专用景观灯杆 | 5米杆 |  | 附图33 |
| 164 | 园丁路沿河景观灯杆 | 3米杆 |  | 附图34 |
| 165 | 单挑灯杆 | 8M |  | 附图40 |
| 166 | 单挑灯杆 | 10M |  | 参照附图40 |
| 167 | 高低双挑灯杆 | 10M |  | 附图41 |
| 168 | 平行双跳的灯杆 | 10M |  | 附图42 |
| 169 | 10米多头灯杆（3头） | 10M |  | 附图43 |
| 170 | 9米多头灯杆（3头） | 9M |  | 附图44 |
| 171 | 8米多头灯杆（3头） | 8M |  | 附图45 |
| 172 | 里弄墙上路灯支架 | 套 |  | 附图36 |
| 173 | 里弄电杆支架 | 套 |  | 附图37 |
| 174 | 伞型工矿灯架 | 套 |  |  |
| 175 | 1米挑壁杆 | 根 |  |  |
| 176 | 凯恩路路灯灯头 | 长行 |  | 附图17 |
| 177 | 凯恩路路灯灯头 | 圆形 |  | 附图17 |
| 178 | 平昌路叶坦路段路灯头 | 整套 |  | 附图23 |
| 179 | 牡丹亭东路路灯头 | 整套 |  | 附图26 |
| 180 | 鱼头灯 | 整套 |  | 附图28 |
| 181 | 水阁路灯头 | 圆形 |  | 附图30 |
| 182 | 君子路路灯头 | 整套 |  | 附图32 |
| 183 | 园丁路景观灯罩 | 圆形 |  | 附图35 |
| 184 | 凯恩路景观灯灯罩 | 套 |  | 附图38 |
| 185 | 阳光LED模组 | 24W |  |  |

附表3：LED灯头、灯泡

| 序号 | 品名 | 规格 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | LED隧道灯 | 30W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图46 |
| 187 | LED里弄灯 | 30W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图39 |
| 188 | LED灯头 | 60W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图48 |
| 189 | LED灯头 | 120W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图49 |
| 190 | LED隧道灯 | 150W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 质保三年以上 |
| 191 | LED驱动 | 60W | 杭州英飞特、台湾明纬、飞利浦 | 质保三年以上 |
| 192 | LED驱动 | 120W | 杭州英飞特、台湾明纬、飞利浦 | 质保三年以上 |
| 193 | LED日光灯管 | 15W-20W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 质保三年以上 |
| 194 | LED球泡灯 | 5W | 世明丽，飞利浦，上海亚明 | 附图50 |
| 195 | LED球泡灯 | 40W | 世明丽，飞利浦，上海亚明、 | 附图51 |
| 196 | LED球泡灯 | 16W | 世明丽，飞利浦，上海亚明、 |  |
| 197 | LED隧道灯 | 20W | 世明丽，飞利浦，上海亚明、 |  |

附表4：常用工具列表

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 绝缘螺丝刀 | E6498 | 力易得.世达.奥新 | 附图52 |
| 199 | 绝缘螺丝刀 | E6492 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 200 | 绝缘螺丝刀 | E6484 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 201 | 绝缘螺丝刀 | E6482 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 202 | 螺丝刀 | 一字 | 世达 |  |
| 203 | 螺丝刀 | 十字 | 世达 |  |
| 204 | 钢丝钳 | 8寸 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 205 | 尖嘴钳 | 6寸 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 206 | 电笔 | 数显 | 力易得.世达.奥新 |  |
| 207 | T型内六角 | 5MM | 力易得.世达.奥新 | 附图53 |
| 208 | T型内六角 | 6MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 209 | T型内六角 | 8MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 210 | T型内六角扳手 | 10MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 211 | T型内六角扳手 | 12MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 212 | T型内六角扳手 | 14MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 213 | T型套筒扳手 | 8MM | 力易得.世达.奥新 | 附图54 |
| 214 | T型套筒扳手 | 10MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 215 | T型套筒扳手 | 12MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 216 | T型套筒扳手 | 14MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 217 | T型套筒扳手 | 17MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 218 | T型套筒扳手 | 19MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 219 | T型套筒扳手 | 22MM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 220 | 美工刀 | 18mm | 力易得.世达.奥新 |  |
| 221 | 美工刀片 |  | 力易得.世达.奥新 |  |
| 222 | 安全带 |  | 电力入网产品 | 国标 |
| 223 | 安监安全帽 |  | 电力入网产品 | 国标 |
| 224 | 工具包 | 25×20×14CM | 力易得.世达.奥新 |  |
| 225 | 绝缘手套 | 12KV |  | 国标 |
| 226 | 棉纱手套 |  |  |  |
| 227 | 断线钳 | 36寸×900mm | 金虎、杭州双力、上海得克 |  |
| 228 | 断线钳18寸 |  | 金虎、杭州双力、上海得克 |  |
| 229 | 断线钳36寸 |  | 金虎、杭州双力、上海得克 |  |
| 230 | 双把铆钉抢 |  |  |  |
| 231 | 铆钉 |  |  |  |
| 232 | 钳型数字万用表 | 317 | 福禄克、优利德、宝工 |  |
| 233 | 表笔 | 317 | 福禄克、优利德、宝工 |  |
| 234 | 带柄铁锤 | 4磅 |  |  |
| 235 | 带柄铁锤 | 6磅 |  |  |
| 236 | 带柄铁锤 | 8磅 |  |  |
| 237 | 工作服 | 夏装 | 工作服定点厂家 按样品定制 | 附图55 |
| 238 | 工作服 | 春秋 | 工作服定点厂家 按样品定制 | 附图56 |
| 239 | 工作服 | 冬装 | 工作服定点厂家 按样品定制 |  |
| 240 | 工作鞋 | 夏装 | 按样品购买 |  |
| 241 | 工作鞋 | 冬装 | 按样品购买 | 附图57 |
| 242 | 工作雨衣 |  | 按样品购买 |  |
| 243 | 接地摇表 | ZC29B-2型10欧 | 南京金川、上海梅花、上海野豹 |  |
| 244 | 绝缘摇表 | Zc25-3/500v | 南京金川、上海梅花、上海野豹 |  |
| 245 | 玻璃钢伸缩梯 | 6米 | 宝富、杭州韦德、北京金都宝 |  |
| 246 | 玻璃钢伸缩梯 | 10米 | 宝富、杭州韦德、北京金都宝 |  |
| 247 | 楼梯滑轮组 |  |  | 按样品购买 |
| 248 | 1.6M人字梯 | 木制加厚 |  |  |
| 249 | 磨光机 | Gws5-100 | 博世 、候师傅、史丹利 |  |
| 250 | 磨光机切片 | 直径100 | 一比多、金利克、大白鲨 |  |
| 251 | 钢锯架 | 可调节架 | 世达、汉斯、老A |  |
| 252 | 钢锯条 | 1.4 | 鲨鱼、钢花牌、田岛 |  |
| 253 | 可调节电锤 | Grh2-23re | 博世、DWT、威克士 |  |
| 254 | 重型电锤 | Ggs28lce | 博世、DWT、威克士 |  |
| 255 | 电锤钻头 | 200MM长，6-24MM整套 | 博世、DWT、威克士 |  |
| 256 | 手枪钻 | Gbm-10 | 博世、DWT、威克士 |  |
| 257 | 充电手枪钻 | Gsr10.8-2-L1 | 博世、DWT、威克士 |  |
| 258 | 麻花钻头 | 3.2-12MM | 成量、哈工、贝利 |  |
| 259 | 玻璃胶枪 | 简易型 |  |  |
| 260 | 玻璃胶 | 无色 |  |  |
| 261 | 脚扣小 | 电力入网产品 |  |  |
| 262 | 脚扣大 | 电力入网产品 |  |  |
| 263 | 应急工矿灯 | LED |  |  |
| 264 | 钢钎 | 25MM×1200mm |  |  |
| 265 | 铁锹 | 尖头中号 |  |  |
| 266 | 锄头 |  |  |  |
| 267 | 干粉灭火器 | 4kg |  | 国标 |
| 268 | 牛皮电工皮带 |  |  |  |
| 269 | 警示墩 |  |  |  |
| 270 | 单排插座 |  |  |  |
| 271 | 双排插座 |  |  |  |

## 二、技术参数

LED灯具技术要求

LED灯具要求：

1、   灯具要求：需提供灯具的国家权威机构出具的灯具检测报告或3C认证的灯具检测报告或3C认证书(必须为同尺寸外壳或配光的灯具)，灯具检测报告应提供：配光曲线，防护等级，电气安全等内容。

权威机构为：国家级检测中心。

- LED灯头部分至少整灯质保五年，带防坠落钢丝或其它防坠落设计。

- 灯具芯片：必须采用飞利浦Lumileds、科锐Cree、欧司朗Osram  美国普瑞  日亚  三星  LG 内其中的一种，每颗灯珠的额定功率≥3W，其中每颗灯珠实际使用功率不得超过额定功率的50%。不允许采用集成芯片；所涉及到的电气元件必须是统一的品牌（举例：如路灯的灯芯必须全部是单一品牌的；不接受类似部分路灯的灯芯是飞利浦，部分路灯的灯芯是科锐的方案）

4、  驱动电源：必须为杭州英飞特、中恒派威、台湾明纬、飞利浦的其中一种

5、灯具内应具有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质量材料时应有保护措施

6、结构特点

①、灯具设计符合GB7003《灯具电镀化学覆盖层》的规定；

②、灯具主体由铝合金压铸成型（ADC12），铝纯度高，耐腐蚀性强，外观简洁，结构牢固，灯壳最薄处大于2毫米（注：提供灯具壳体的检测报告）；

③、灯具表面喷塑处理，具有耐高温、性能稳定、美观耐用的特点，质量稳定附着力好，不褪色、不脱落，2、、LED灯具要求

寿命20年以上；

④、光源采用光学级透镜组；

⑤、灯具要求方便安装、维修；

灯具采用上掀盖模式，方便维护及安装

灯具抗风灯具需要满足国家标准 （52m/S）  （注：提供检测报告原件）；

整灯防雷大于10KV  （注：提供检测报告原件）；

▲⑥、要有中国绿色节能产品认证证书及CQC证书。（开标时带原件审查）

⑦、LED灯具要符合GB/T35269-2017LED照明应用的接口要求；

7、基本性能

7.1、工作电压AC  90V-265V

7.2、电源效率≥90%

7.3、功率因数0.95

7.4、灯具光效120 Lm/W及以上，需提供国家级检测机构出具的检测报告，检测报告灯型与提供产品一致。

7.5、结温（TJ）＜60℃

7.6、配光曲线   蝙蝠翼型  ；  峰值出光角  130°

7.7、要有国家检测单位提供的LED光源6000小时及以上光衰检测报告，6000小时光通 维持率≥95%。

7.8、色温为2800K±200K

7.9、工作环境  -40℃—+50℃，10%—90%RH

7.10、贮存温度  -40℃—+80℃

7.11、LED寿命＞50，000小时

7.12、防浪涌保护≥10KV

7.13、灯体与灯壳材料   铝合金（灯壳材料 国标ADC12）

7.14、防护等级：LED整灯灯具防水等级IP65及以上，防触电保护I类；电源IP67及以上。

7.15、LED灯具质保期为整灯质保5年(只换不修)

7、16 灯具的颜色由采购人确定

8、LED模组结构及尺寸要求：

为了便于LED路灯后期的售后及维修的便利性，采用模块化结构设计，必须符合GB/T35269-2017LED照明应用与接口要求：非集成式LED模块的道路灯具标准要求；光源模块要求严格采用机械式固定，透镜与散热器保持永久性密封状态。

LED模组的外形尺寸，如图1所示，结构尺寸要求应满足表2中的要求（表2中的符号所代表的尺寸意义依图1所示）。安装檐应平整无异物，以免影响LED模组的安装和拆卸。上述尺寸的公差可查阅GB/T 1800.2-2009，孔间距可查阅机械设计手册之按直线排列孔间距允许偏差。

图1  LED模组形状及尺寸图

表2  LED模组尺寸要求范围表（单位：mm）

| 尺寸 | 最大值 | 标准尺寸 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 300 | / |
| L1 | / | 286 |
| L2 | 272 | / |
| R | 2.75 | 2.5 |
| W0 | 70 | / |
| W1 | / | 30 |
| W2 | / | 15 |
| H0 | 80 | / |
| H1 | 10 | / |
| D | 5.5 | 5.0 |
| T | 4 | / |

注：图1、表2中，L0为LED模组最大长度尺寸；W0为LED模组最大宽度尺寸；H0为LED模组最大高度尺寸；L1为LED模组安装的螺孔中心间距；W1为LED模组螺孔的孔距；H1为LED模组安装檐底面到机械面（不是发光面）的高度；R/W2为预留卡扣的定位孔；L2为LED模组发光面尺寸；T为LED模组的安装檐厚度尺寸；D为螺孔的孔径。其中，最大尺寸可以做适度减小，标准尺寸有安装配合要求，应保证现有的工艺精度要求。

灯杆技术要求

一、灯杆应符合设计和GB/T699、GB10854-89、DL/T646-98 等相关技术规定。

二、灯杆、灯挑技术要求:

1、灯杆采用优质钢板经一次性模压成型，表面经热浸镀锌后作静电喷塑处理；

2、灯杆检修门的下沿须距地面0.5-0.7米。检修门内必须有接地端子和接线板固定端子，带绝缘板。

- 路灯灯杆应采用Q235等优质钢板一次性模压成圆锥形灯杆，其截面圆度应≤5%；灯杆高度为8-15米，其壁厚为4mm。

4、灯杆、灯挑及所有金属配件表面均应热镀锌处理。要求镀锌层均匀、厚度不小于85μm，镀锌后应纯化处理，实用性光滑，不允许有毛刺滴瘤，严重挂渣龟裂现象，并不得有过酸洗或露铁等缺陷。热镀锌的镀锌厚度应符合有关规定。镀件的锌层应均匀，用硫酸铜溶液混浊四次不露铁。附养性镀件的锌层应与基体结合牢固，经锤击试验不剥离，不凸起。成品最终的表面处理（指油漆、喷塑等）先行进行表面必要处理，但不得破坏锌层的保护。防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T 9790）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T 11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。防腐性能为II类，防腐寿命达30年以上。

5、 灯杆、灯挑等热镀锌后应进行喷塑层或油漆涂层处理，喷塑层或油漆涂层厚度不小于100μm，附着力二级以上，其外观、耐湿热性应符合现行行业标准《灯具油漆涂层》（QB1551-92）的有关规定；进行喷塑或油漆处理后覆盖层应无鼓包针孔、粗糙、裂纹或漏喷区缺陷，覆盖层与基体应有牢固的结合强度。灯杆油漆颜色根据业主要求定。寿命20年以上。灯杆颜色依据样品或由采购人指定 。

6、灯杆检修门采用不可拆卸的铰链开门方式，杆门采用数控等离子切割，直接在主杆上割出，与灯杆浑然一体。杆门内四周需要进行加强处理，铰链采用不锈钢材料，其设置在门框上部，检修门盖与灯杆之间缝隙应不超过1mm，具备良好的防水性能。接线盖板须用防盗三角罗丝并提供相应工具5套以上。

7、灯杆必须焊接良好，无横向焊缝，纵向焊缝应匀称无虚焊、平整光滑。焊缝破口的基本形式应符合GB985-88 的有关要求。焊接的焊缝高度及焊缝间隙允许偏差应符合有关规定。

8、灯杆底部法兰与灯杆间采用混合气体保护焊(内外焊接)，一次成形；所有焊接工艺均以GB3323国家标准二级进行加工，法兰材料采用宝钢A3板或优质Q235钢板，板材厚度≥20mm.灯杆材质不低于宝钢SS400钢板或Q235优质钢板，板材厚度≥4mm，灯杆部分无横向接口。螺栓螺帽紧固件材料采用不锈钢材料，所有灯杆必需有加强筋，焊接可靠、牢固。其灯杆法兰盘的预留螺栓孔的大小和位置须与路灯基础配套。

9、灯杆和灯挑式样和尺寸必须和图纸要求或样品一致。灯杆抗风能力达40m／S以上。抗震等级达8级以上。

10、灯杆必须配备配套地笼，长度大于整灯的10%且不小于1米。10米以上灯杆的地笼长度大于等于整灯的15%，螺栓直径20MM以上。

## 三、质保期

LED灯具系列产品（除LED日光灯与球泡灯3年以外）质保期为5年(只换不修)，其余产品必须在国家三包政策的规定时限以上；

## 四、工期

以招标人的订货单日期的次日为起始日，常规产品在7个工作日内，定制产品在15个工作日内。供货超时的按中标人违约处理；

## 五、交货地点：

采购人指定地点并按要求堆放；

## 六、付款方式：

本项目城市照明零配件、电器及材料货款由采购人直接支付给中标人，采购人按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%，其它材料采购人按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%。质量保证金5%，由履约保证金转为质量保证金，待质量保证期满后或按以下时间退还：（注：最后一次支付以 入库验收单 为支付依据，并同时提供项目验收的相关资料。）；

（1）其它材料和部分主要材料质保期不一致的按招标文件规定执行，采购方按材料数量价款(货款)经结算审计后支付至结算价款的100%，质量保证金5%由履约保证金转为质量保证金，质保金扣留时间统一按1年计算，以合同期内最后一张入库验收单 签证日期开始计算，待质量保证期满后按转账方式退还；

(2) 特殊材料： LED灯具: 采购方按材料数量价款(货款)经结算审计后支付至结算价款的100%,质保金为5%，质保金扣留时间统一按5年计算，质保期按厂家出具的不同类别LED产品的质保承诺书，质保期范围精确表达（从某年某月某日至某年某月某日结束）的日期为准，质量保证金5%由履约保证金转为质量保证金，待质量保证期满后按转账方式退还；

## 七、综合单价及订货数量：

1、综合单价：货物到达遂昌县市政园林管理处指定地点的价格，包括人工费、服务费、税金、保险费、工程配套费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。投标人在投标报价时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，合同期内综合单价不作调整。

2、招标人有变更产品数量的权利，产品数量随招标人的实际使用需要变更。

## 八、货物质量控制：

## 供应商提供的产品应是正品；产品质量应符合采购方的要求。

## 九、售后服务：

货物在质保期内出现产品质量、设备运行故障等，供应商应给予及时解决或维修、更换（除LED产品的质保按询价文件要求执行外，其余产品的质保均按国家3包标准实行）。

## 十、销售点：

供应商应在遂昌县妙高街道设立销售点或合作法人企业门市部。

## 十一、产品权威认证：

LED产品生产厂家具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；LED产品通过中国绿色节能产品认证证书、CCC证书；灯杆必须提供生产厂家能证明生产制造资格的营业执照（提供复印件盖公章或证书高清照片）。

## 十二、厂家品牌授权书：

供应商需提供伍份及以上的主要材料厂家品牌授权书。

## 十三、其他

1、本项目所涉及的安装数量，招标时确认数量不一定准确时，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

2、本项目排名第一的中标候选人未注册成为“浙江省政府采购供应商”的，采购代理机构将暂缓发布中标通知书，由此造成的不利影响自行承担。

3 、有关“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向采购代理机构咨询，联系电话：13884335992。

4、质保期内，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为政府采购商品质量差、服务态度差的，采购代理机构将暂不予以返还质保金，待纠纷解决后再根据具体情况予以返还。

5、招标代理服务费由中标人承担，并在领取中标通知书时，按国家有关规定【国家发展计划委员会(计价格[2002]1980号)关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知】收费标准向代理机构支付代理服务费。

# 第三章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 遂昌县市政园林管理处 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
| 1.3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.4 | 合格的供应商 | 应当符合招标公告中第四条“供应商的资格要求” |
| 1.5 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.6 | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包。 □2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目“主体部分”是指：/（根据项目具体情况确定） |
| 1.8. | 信用信息记录查询截止时间 | 2018年6月13日 |
| 1.9.2 | 节能环保产品清单 | 1、节能产品清单：最新一期节能产品政府采购清单。 2、环保产品清单：最新一期环境标志产品政府采购清单。 |
| 1.9.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1、对小型和微型企业产品给予8%的价格扣除 |
| 1.9.8 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 2.2.1 | 采购文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间及发布地址 | 1、截止时间：询价响应文件截止时间3个工作日前 2、发布地址： （1）浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn） （2）丽水市公共资源交易网（遂昌）http://sc.lssggzy.com/scweb/ |
| 4.3 | 询价响应有效期 | 90天 |
| 5.1.1 | 询价响应文件组成 | 一、报价文件 （1）报价一览表； （2）分项报价表：投标人须详细列明设备材料全部清单报价，如有漏报或缺报的后果将由投标人自行负责； 二、资格审查证明文件： （3）询价响应函； （4）法定代表人（负责人）身份证复印件。有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件； （5）营业执照副本复印件； （6）财务报表复印件； （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）信用信息记录查询证明材料（必须提供“信用中国”网站、中国政府采购网、浙江省政府采购网三家网站的全部截图，具体要求见供应商须知1.8条）； 三、技术文件（必须提供采购商务响应表和投标人信用信息声明书）： （9）技术响应表； （10）采购商务响应表； （11）投标人信用信息声明书； （12）节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单等方面的相关证明材料； （13）第三方机构的认证证书、国家认可的认证证书及检测报告、国家强制性认证证书等； （14）其它：投标人所能证明本询价相关的其它文件。 |
| 5.2.1 | 询价响应文件的份数 | 正本1份，副本2份 |
| 5.3.1 | 询价响应文件递交地点 | 遂昌县公共资源交易中心七楼开标大厅(遂昌县妙高镇君子路276号) |
| 5.3.2 | 询价响应文件递交截止时间 | 2018年6月26日9时30分 |
| 5.3.3 | 询价响应文件递交方式 | 邮寄或送达 |
| 5.3.4 | 是否退还询价响应文件 | 否 □是 |
| 6.1.1 | 询价小组组成 | 询价小组构成：5人，其中采购人代表0人，专家5人； 评审专家确定方式：评审专家库中随机抽取产生。 |
| 7.1.1 | 评标办法 | 最低评标价法。最低评标价法是指询价响应文件满足采购文件全部实质性要求，且询价报价最低的供应商为成交候选人的评审办法。 |
| 7.1.2 | 询价报价计算公式 | 调整后的询价报价=调整前的询价报价×（1-价格扣除率） |
| 7.1.3 | 推荐成交候选人家数 | 1家 |
| 7.5.1 | 询价保证金 | 1.8万元 |
| 7.5.2 | 履约保证金 | 1．履约保证金交纳的形式：电汇、银行转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 2．履约保证金交纳金额：45000元。 3．履约保证金交纳账户信息： 户名：遂昌县财政国库支付中心 开户银行：工商银行遂昌县支行 账号：1210261029200091258 务必在备注栏里注明：遂昌县市政园林管理处2018年度预购城市照明材料采购项目履约保证金。 |
| 7.5.6 | 质保期 | LED灯具系列产品（除LED日光灯与球泡灯3年以外）质保期为5年(只换不修)，其余产品必须在国家三包政策的规定时限以上。 |
| 7.5.7 | 质量保证金退还时间 | 质保期满后5个工作日内退还 |
| 9.1.2 | 付款及结算 | 本项目城市照明零配件、电器及材料货款由采购人直接支付给中标人，采购人按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%，其它材料采购人按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%。（注：最后一次支付以 入库验收单 为支付依据，并同时提供项目验收的相关资料。） |
| 11.2.1 | 采购代理机构 | 代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司 项目负责人：朱国俊 联系电话：13884335992 联系地址：遂昌县妙高街道水阁路229号四楼 |
| 11.2.2 | 采购人 | 采购人名称：遂昌县市政园林管理处 联系人：祝惠平 联系电话：0578-8529422 地址：遂昌县妙高街道牡丹亭西路1弄1号 |

## 二、供应商须知

### 1.总则

### 1.1适用范围

1.1.1本采购文件适用于本采购文件所叙述项目的询价。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3“供应商”系指按照采购文件的规定参加投标竞争的自然人、法人或其他组织。

1.2.4“监督机构”系指遂昌县纪委、监察局、审计局、资管办和采购办等。

1.2.5“成交人”系指经法定程序确定并授予合同的供应商。

1.2.6“货物”系指成交人按采购文件规定须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.7“服务”系指成交人按采购文件规定须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的附随义务。

1.2.8“附随服务”系指根据合同规定成交人必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务,以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则,应当由成交人承担的其它义务。

1.2.9“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.10“实质性条款”系指采购需求全部条款，以及采购文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

### 1.3资格来源

见供应商须知前附表

### 1.4合格的供应商

见供应商须知前附表

### 1.5联合体投标

见供应商须知前附表

### 1.6转包与发包

见供应商须知前附表

### 1.7投标费用

1.4.1不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用。

### 1.8信用信息记录查询

1.8.1各供应商的信用信息记录应当从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、浙江省政府采购（www.zjzfcg.gov.cn）的“曝光台”等渠道进行查询。

1.8.2信用信息记录查询截止时间：详见供应商须知前附表。

1.8.3信用信息查询记录和证据则应当以页面截图、打印等方式进行留存，作为政府采购档案的归档资料。

1.8.4列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.8.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用信息记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 1.9政府采购政策

1.9.1落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

1.9.2节能环保产品政府采购清单：见投标人须知前附表。各投标人应当提供节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单的页码位置截图并用明显的标志标注出拟投产品，未提供截图及标注出拟投产品造成各种风险由投标人自行承担。

1.9.3政府强制采购的节能产品品目：详见供应商须知前附表。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须符合本条规定。

1.9.4投标人符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，投标人提供其他中小企业制造的货物时，应当同时还要提供制造企业的《中小企业声明函》。

1.9.5小型和微型企业产品的价格扣除：详见供应商须知前附表。

1.9.6投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.12.5条的扶持政策。

1.9.7投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.12.5条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.9.8采购进口产品：详见供应商须知前附表。政府采购进口产品原则不得限制潜在国产的同类产品参与投标。

### 1.10特别声明

1.10.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.10.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得成交人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.10.3核心产品：详见供应商须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在采购文件中标明“★”标志的产品。

### 2.采购文件

### 2.1采购文件的构成

2.1.1采购文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）询价公告

（2）采购需求

（3）供应商须知

（4）合同书格式

（5）采购文件格式

（6）在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

2.1.2 供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

### 2.2采购文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1采购文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间及发布地址：见供应商须知前附表。供应商如发现采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在询价响应文件递交截止日3个工作日前向采购人或采购代理机构书面反映，采购人或采购代理机构向各供应商作出答疑，并将答疑内容在采购文件的澄清、答疑、修改、补充发布地址进行网上公布，不再另行通知，请各供应商务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由供应商自行承担。

2.2.2澄清、答疑、修改、补充内容作为采购文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

### 3.询价响应文件的编制

## 3.1询价响应文件编制基本要求

3.1.1供应商应当仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求制作询价响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.1.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.1.3询价响应文件应当按照采购文件已提供的格式填写，无格式自行设计。

3.1.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

## 3.2计量单位及语言

3.2.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

3.2.2询价响应文件以及供应商与采购人就有关询价事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

## 3.3询价响应有效期

见供应商须知前附表

### 4.报价要求

## 4.1报价

4.1.1报价是履行合同的最终价格，应包括货物到达遂昌县市政园林管理处指定地点的价格，包括人工费、服务费、税金、保险费、工程配套费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费以及实施本项目所需的其他一切费用。

4.1.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

4.1.3参加询价采购活动的供应商，应当按照采购文件的规定一次报出不得更改的价格。

### 5.询价响应文件组成

## 5.1询价响应文件有以下内容组成

5.1.1询价响应文件构成：见供应商须知前附表。

5.1.2供应商必须按照询价响应文件中的资格审查证明文件要求提供全部材料。

## 5.2询价响应文件的份数和封密

5.2.1询价响应文件份数：见供应商须知前附表。

5.2.2询价响应文件装订成册，并用封装袋密封，否则将被拒收或退回。

5.2.3询价响应文件封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.2.4询价响应文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）供应商名全称；

4）法人代表人或委托代理人：

5）日期。

## 5.3提交询价响应文件方式

5.3.1询价响应文件地点：见供应商须知前附表。

5.3.2询价响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

5.3.3询价响应文件递交方式：见供应商须知前附表。

5.3.4是否退还询价响应文件：见供应商须知前附表。

5.3.5按《政府采购法》等相关法律规定，采购代理机构将拒收或原封退回在询价响应文件递交截止时间之后收到的任何询价响应文件。

### 6.评审

## 6.1各相关机构的组成

6.1.1询价小组成员人数：见供应商须知前附表。询价小组由采购人代表、经济、技术专家组成，其中经济、技术类专家应占询价小组人数的三分之二。询价小组应当设组长一名，从采购人代表之外的专家中推荐产生，负责主持评审工作。

6.1.2资格审查小组：由采购人工作人员组成。

6.1.3其他工作人员：由采购代理机构指定采购活动的主持人，记录人等。

## 6.2各相关机构的职责

6.2.1询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认或者制作采购文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价。

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

6.2.2资格审查小组：应当依法对供应商的资格进行审查。

6.2.3其他工作人员：主持人则主持采购活动，记录人详实记录采购活动，并客观反映采购现场出现的争议及其解决情况。

## 6.3资格审查

6.3.1资格审查的内容见第5.1.1条中的资格审查证明文件。

6.3.2资格审查小组按照第5.1.1条要求对供应商进行资格审查。

6.3.3资格审查时，供应商未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 6.4符合性审查

6.4.1询价小组审查询价响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商实行公告告知。

6.2.2询价小组在询价过程中，不得改变采购文件所确定的技术和服务等要求，评审程序、评定成交的标准和合同文本项。

6.4.2询价小组对询价响应文件中笔误、前后矛盾、表达模糊可进行现场咨询。

## 6.5如有下列情形之一的，询价响应文件被视为无效

6.5.1超过询价响应文件提交截止时间递交的；

6.5.2商务报价超过预算价或最高指导价的；

6.5.3未按采购文件规定进行盖章、签字的，或者填写项目不齐全的；

6.5.4询价响应文件的实质性内容条款未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经询价小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6.5.5询价响应有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件的；

6.5.6供应商递交两份或两份以上内容不同的询价响应文件，且未声明哪一份有效的；

6.5.7商务报价一经涂改，未在涂改处加盖公章或者未经法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的；

6.5.8询价响应文件未按规定的格式填写，或者内容虚假的；

6.5.9未提供或未如实提供货物的技术参数，或者询价响应文件的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

6.5.10未实质性响应采购文件要求或者询价响应文件有采购人不能接受的附加条件；

6.5.11报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的；

6.5.12法律、法规及采购文件规定的其他无效情形。

## 6.6有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其询价响应文件无效

6.6.1不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

6.6.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.6.3不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.6.4不同供应商的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

6.6.5不同供应商的询价响应文件相互混装。

## 6.7错误修正

6.7.1询价响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与分项报价表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本询价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6.7.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正询价响应文件的报价，供应商同意并确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其询价响应将作为无效响应处理。

### 7.成交

## 7.1评审原则

7.1.1评审办法：见供应商须知前附表。

7.1.2询价报价计算公式：见供应商须知前附表。享受国家政策的企业则按本条计算出各自的报价，其中相关国家政策的价格扣除按照本须知第1.9.5条执行。

7.1.3询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件质性响应要求的供应商中，按照询价报价由低到高的顺序提出1名成交候选人。

7.1.4本次项目参加询价的有效供应商少于3家时，询价小组将根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令74号）第五十条规定进行处理。

## 7.2确定成交供应商

7.2.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交采购人确认。

7.2.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人，成交候选人并列的，由采购人以随机抽取方式确定其中一家为成交人。

7.2.3采购人在收到评审报告后5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

## 7.3追加采购合同标的

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 7.4成交结果

7.4.1采购人应当自成交人确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果。

7.4.2在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当成交人发出成交通知书。

7.4.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正理由不得放弃成交。

## 7.5保证金

7.5.1询价保证金：见供应商须知前附表。

7.5.2履约保证金：见供应商须知前附表。供应商获得成交资格后应当在签订合同前按照本条规定交纳履约保证金。

7.5.3成交人在取得成交资格后，不交纳履约保证金的，采购人和采购代理机构有权取消其成交资格并报告财政部门，将该供应商列入不良供应商黑名单内，限制其在一至三年内不得参与政府采购活动。

7.5.4有下列情形之一的，履约保证金将将不予返还：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在采购文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的。

（3）签订合同内容不符合采购文件和询价响应文件要求的。

7.5.5履约保证金在成交人履行合同责任后自动转为质量保证金。

7.5.6质保期：见供应商须知前附表。

7.5.7质量保证金退还时间：见供应商须知前附表。

7.5.8质量保证金退还程序：

（1）成交人在办理质量保证金退还事宜时，应开具保证金收据。

中标人出具的保证金收据，需注明以下内容：

缴款单位为遂昌县市政园林管理处。

注明退还质量保证金的金额、项目名称和采购编号。

中标人的开户银行和账号。

（2）成交人将退款收据和履约保证金原始往来款收据送至采购人。

（3）采购人将在五个工作日内以电汇或转账方式无息退还。

### 8.质疑和投诉

## 8.1质疑

8.1.1供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）供应商对询价公告（含供应商资格条件）提出质疑的，请在询价公告发布之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（2）对采购文件提出质疑的，请在询价公告期限届满之日起7个工作日内，且应当在询价响应截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在成交结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）供应商认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在成交结果公告前提出质疑。

8.1.2质疑处理办法和相关格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）、《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）和《关于印发遂昌县政府采购供应商质疑处理办法的通知》（青政办发〔2009〕74号）等文件要求。

## 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

8.2.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 9.合同

## 9.1合同条款

9.1.1工期要求、交货方式、交货地点及安装计划

（1）交货时间：成交人应当按照约定的时间内提交货物。

（2）交货方式：成交人应当按照要求的方式提交货物。

（3）交货地点：成交人应当按照规定的地点提交货物。

（4）完工时间：成交人应当在规定时间内完工。

（5）交付方式：成交人应当按照招标文件要求约定。

（6）安装计划：成交人在货物运抵安装现场前一周内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交人应承担相应责任。

9.1.2付款及结算

（1）付款条件：见供应商须知前附表；

（2）付款方式：见供应商须知前附表；

（3）结算货款时，成交人须提供验收单和正式的税务发票。

（4）成交人应按照双方签订的合同规定交货及履行其他义务。采购人按照相关规定进行结算，结算后成交人应当将相关材料提交给采购人。

9.1.3由于成交人没有及时向采购人递交验收单要求支付合同款的任何责任不由采购人负责。

9.1.4本次询价采购，采购人有权根据市场调查情况对采购结果进行对比，如有异常情况，采购人可以暂不采购。若认为本次采购确与市场调查不符的，可另行组织采购，无须向供应商解释具体原因。

9.1.5成交人违反其他法律法规的，将依法追究法律责任。

## 9.2合同特别条款

9.2.1未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交人的，应当在《成交通知书》发出前的3个工作日内按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《成交通知书》。

## 9.3签订合同

9.3.1成交人和采购人应当在成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和询价响应文件确定的事项签订采购合同。

### 10.适用法律

采购人、政府采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

### 11.其他

## 11.1招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

## 11.2通讯地址：

10.2.1采购代理机构：见投标人须知前附表。

10.2.2采购人：见投标人须知前附表。

# 第四章　合同书格式

（货物类参照文本）

合同编号：

采购人：（以下称买方）

中标人：（以下称卖方）

根据询价文件采购编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　  (卖方)为中标人。买卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

1.2 货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

第二条　合同价款

2.1 本项目为固定单价合同，单价价款在“投标报价表”中有明确规定。

单价价款表：

主要材料：

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋电缆 | YJV 4*16+1*10平方 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 集束电缆 | 2*16平方 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 钠灯灯泡 | 250W |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 镇流器 | 250W |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 节能灯 | 45W |  |  |  | 1 |  |
| 6 | LED里弄灯 | 30W |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 铝护套线 | BLVVB-2×4平方 |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 铜芯护套线 | BVVB-2×2.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 二心耐张线夹 | 16-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 电力地埋专用管 | φ75玻璃纤维 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 里弄墙上路灯支架 | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 铜单心线 | BV-1.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 源口路灯灯杆 | 8M杆 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 元立大道路灯灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | LED隧道灯 | 30W |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 地埋电缆 | YJV 4*35+1*25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 地埋钢管 | φ75（管壁厚3mm以上） |  |  |  | 1 |  |
| 18 | LED日光灯管 | 15W-20W |  |  |  | 1 |  |
| 19 | LED隧道灯 | 20W |  |  |  | 1 |  |

其它材料：

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电断路器 | DZ20L-250A/4300 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 塑壳断路器 | CDM1-225V/4300-225A |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 漏电断路器 | DZ20-160/4300-160A |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 漏电断路器 | DZ47LE-125/100A |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 漏电断路器 | DZ158LE-100/100A |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/60A |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/16A |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 漏电断路器 | DZ47LE-63-1P+N/60A |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 断路器 | CDM3-250S/3300-250A |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 断路器 | CDM3-160/3300-160A |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 断路器 | CDM10-100/3300(100A) |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 断路器 | CDM10-100/3300（60A) |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 断路器 | DZ473P-60/60A |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 断路器 | DZ47S-3P/63A |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 断路器 | DZ47(2P)-60/60A |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 断路器 | DZ47-63，1P/63A |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 断路器 | DZ158-125/100A-3P |  |  |  | 1 |  |
| 18 | 断路器 | DZ47-125-100A/1P |  |  |  | 1 |  |
| 19 | 熔体 | RT14-100A(22*58) |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 熔体 | RT14-60A(22*58) |  |  |  | 1 |  |
| 21 | 熔体 | RT18-20A(10*31) |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 熔座 | RT14-63/30A |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 熔座 | RT18-32X/32A |  |  |  | 1 |  |
| 24 | 熔断器底座 | RT14-63/100A |  |  |  | 1 |  |
| 25 | 熔断器 | 圆筒帽型RO 17/直径22*58 |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 熔断体 | 25A |  |  |  | 1 |  |
| 27 | RTO底座 | RO 17/直径22*58 |  |  |  | 1 |  |
| 28 | RTO熔丝 | RTO-200A |  |  |  | 1 |  |
| 29 | 交流接触器 | cjx2-4011/220v |  |  |  | 1 |  |
| 30 | 交流接触器 | CJ20-100A/220v |  |  |  | 1 |  |
| 31 | 光控 | KG-F |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 光控头 | KG- F |  |  |  | 1 |  |
| 33 | 不锈钢开关箱落地 | 120*60*30内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  |  |  | 1 |  |
| 34 | 不锈钢电箱 | 70*60*20内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  |  |  | 1 |  |
| 35 | 统开锁 | 带手柄 |  |  |  | 1 |  |
| 36 | 统开锁 | 圆形十字锁 |  |  |  | 1 |  |
| 37 | 安装导轨 | 通用规格1米 |  |  |  | 1 |  |
| 38 | 订制热镀锌抱箍支架 | 50×50×5mm匹配配电箱 |  |  |  | 1 |  |
| 39 | 成套抱箍 | 150mm |  |  |  | 1 |  |
| 40 | 铝护套线 | BLVVB 2×2.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 41 | 铜芯线 | BV-2.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 42 | 铜芯单线 | BV-4平方 |  |  |  | 1 |  |
| 43 | 铜芯单线 | BV-6平方 |  |  |  | 1 |  |
| 44 | 铜护套线 | BVVB-2×1.5平方 |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 铜芯护套线 | BVVB-2×4平方 |  |  |  | 1 |  |
| 46 | 电缆线 | RVV-2*1.5MM2 |  |  |  | 1 |  |
| 47 | 电缆线 | RVV-2×2.5MM2 |  |  |  | 1 |  |
| 48 | 电缆线 | RVV-3×4MM2 |  |  |  | 1 |  |
| 49 | 电缆线 | RVV-3×6MM2 |  |  |  | 1 |  |
| 50 | 地埋电缆 | YJV 2*16+1*10平方 |  |  |  | 1 |  |
| 51 | 地埋电缆 | YJV 4*25+1*16平方 |  |  |  | 1 |  |
| 52 | 集束电缆 | 2*25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 53 | 集束电缆 | 4×25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 54 | 集束电缆 | 4×35平方 |  |  |  | 1 |  |
| 55 | 二芯悬吊线夹 | 16-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 56 | 四心耐张线夹 | 25-50平方 |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 四芯悬吊线夹 | 25-50平方 |  |  |  | 1 |  |
| 58 | 穿刺线夹 | 主线50-150MM 分线6-50MM |  |  |  | 1 |  |
| 59 | 单眼拉攀 | 镀锌 |  |  |  | 1 |  |
| 60 | 双眼拉攀 | 镀锌 |  |  |  | 1 |  |
| 61 | 铜鼻 | DT-35平方 |  |  |  | 1 |  |
| 62 | 铜鼻 | DT-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 63 | 铜鼻 | DT-16平方 |  |  |  | 1 |  |
| 64 | 铝鼻 | DL-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 65 | 铝鼻 | DL-50平方 |  |  |  | 1 |  |
| 66 | 铝鼻 | DL-35平方 |  |  |  | 1 |  |
| 67 | 铜管 | GT-10平方 |  |  |  | 1 |  |
| 68 | 铜管 | GT-16平方 |  |  |  | 1 |  |
| 69 | 铜管 | GT-25平方 |  |  |  | 1 |  |
| 70 | 钠灯灯泡 | 400W |  |  |  | 1 |  |
| 71 | 钠灯灯泡 | 150W |  |  |  | 1 |  |
| 72 | 钠灯灯泡 | 110W |  |  |  | 1 |  |
| 73 | 补偿电容 | 32UF±10％ |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 大螺口灯头 | 陶瓷E40 |  |  |  | 1 |  |
| 75 | 小螺口灯头 | 陶瓷E27 |  |  |  | 1 |  |
| 76 | 镇流器 | 400W |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 镇流器 | 150W |  |  |  | 1 |  |
| 78 | 镇流器 | 110W |  |  |  | 1 |  |
| 79 | 电子触发器 | cd-2a |  |  |  | 1 |  |
| 80 | 节能灯 | 8W |  |  |  | 1 |  |
| 81 | PVC管材 | φ32 |  |  |  | 1 |  |
| 82 | PVC管卡 | φ32 |  |  |  | 1 |  |
| 83 | PVC直接 | φ32 |  |  |  | 1 |  |
| 84 | PVC弯头 | φ32 |  |  |  | 1 |  |
| 85 | PVC管材 | φ50 |  |  |  | 1 |  |
| 86 | PVC直接 | φ50 |  |  |  | 1 |  |
| 87 | PVC弯头 | φ50 |  |  |  | 1 |  |
| 88 | PVC线卡 | φ50 |  |  |  | 1 |  |
| 89 | PVC管材 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 90 | PVC弯头 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 91 | PVC管卡 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 92 | PVC直接 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 93 | PVC管材 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 94 | PVC弯头 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 95 | PVC管卡 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 96 | PVC直接 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 97 | PVC管材 | φ25 |  |  |  | 1 |  |
| 98 | PVC弯头 | φ25 |  |  |  | 1 |  |
| 99 | PVC管卡 | φ25 |  |  |  | 1 |  |
| 100 | PVC直接 | φ25 |  |  |  | 1 |  |
| 101 | 电工胶布 | 18MM*20M*加厚 |  |  |  | 1 |  |
| 102 | 防水胶布 | J20 |  |  |  | 1 |  |
| 103 | 大卷透明胶带 | 宽50MM |  |  |  | 1 |  |
| 104 | 地埋钢管 | φ100（管壁厚3mm以上） |  |  |  | 1 |  |
| 105 | 电力地埋专用管 | φ100玻璃纤维 |  |  |  | 1 |  |
| 106 | 瓷瓶。支架。穿钉 | L型（整套） |  |  |  | 1 |  |
| 107 | 电池 | 6F22〔9V〕 |  |  |  | 1 |  |
| 108 | 7号电池 | 1.5V |  |  |  | 1 |  |
| 109 | 干壁钉 | 1.5寸 |  |  |  | 1 |  |
| 110 | 水泥钉 | 2.5寸 |  |  |  | 1 |  |
| 111 | 电源转换器 | 2牌8孔 |  |  |  | 1 |  |
| 112 | 护套线线卡 | 2.5mm2 |  |  |  | 1 |  |
| 113 | 护套线线卡 | 4mm2 |  |  |  | 1 |  |
| 114 | 膨胀螺丝 | 8×80mm |  |  |  | 1 |  |
| 115 | 膨胀螺丝 | 10×100mm |  |  |  | 1 |  |
| 116 | 铁丝 | 12mm |  |  |  | 1 |  |
| 117 | 大合页 | 75mm |  |  |  | 1 |  |
| 118 | 方线槽 | 3公分 |  |  |  | 1 |  |
| 119 | 井盖 | 30*30 |  |  |  | 1 |  |
| 120 | 86明装线盒 |  |  |  |  | 1 |  |
| 121 | 86五孔插 | 一插一方 |  |  |  | 1 |  |
| 122 | 86两插一开 |  |  |  |  | 1 |  |
| 123 | 塑料扎带 | 250mm |  |  |  | 1 |  |
| 124 | 金属软管 | φ20MM*1000MM |  |  |  | 1 |  |
| 125 | 波纹管 | 20MM |  |  |  | 1 |  |
| 126 | 防水接线盒 |  |  |  |  | 1 |  |
| 127 | 葡萄灯罩 | 透明罩 |  |  |  | 1 |  |
| 128 | 螺帽 | φ18mm |  |  |  | 1 |  |
| 129 | 垫片 | φ18mm加厚加大 |  |  |  | 1 |  |
| 130 | 螺丝。螺帽 | 10×25mm |  |  |  | 1 |  |
| 131 | 穿墙螺杆 | φ12*1米 |  |  |  | 1 |  |
| 132 | 穿墙螺帽 | j-20 |  |  |  | 1 |  |
| 133 | 落地灯螺帽 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 134 | 落灯灯不锈钢螺母 | φ20 |  |  |  | 1 |  |
| 135 | 落地灯垫片 | φ12mm垫片加厚 |  |  |  | 1 |  |
| 136 | 接头 | φ75 |  |  |  | 1 |  |
| 137 | 不锈钢螺栓 | 2.5cm |  |  |  | 1 |  |
| 138 | 镀锌螺栓 | 12*20 |  |  |  | 1 |  |
| 139 | 凯恩路路灯灯杆 | 7米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 140 | 香蕉洞口路灯灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 141 | 北街路灯灯杆 | 7.5米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 142 | 平昌路叶坦路段路灯杆 | 7.1米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 143 | 县府广场路灯杆 | 7.3米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 144 | 牡丹亭东路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 145 | 牡丹亭西路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 146 | 水阁路双头灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 147 | 君子路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 148 | 桥面专用景观灯杆 | 5米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 149 | 园丁路沿河景观灯杆 | 3米杆 |  |  |  | 1 |  |
| 150 | 单挑灯杆 | 8M |  |  |  | 1 |  |
| 151 | 单挑灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |
| 152 | 高低双挑灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |
| 153 | 平行双跳的灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |
| 154 | 9米多头灯杆（3头） | 9M |  |  |  | 1 |  |
| 155 | 里弄电杆支架 | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 156 | 伞型工矿灯架 | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 157 | 1米挑壁杆 | 根 |  |  |  | 1 |  |
| 158 | 凯恩路路灯灯头 | 长行 |  |  |  | 1 |  |
| 159 | 凯恩路路灯灯头 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |
| 160 | 平昌路叶坦路段路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |
| 161 | 牡丹亭东路路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |
| 162 | 鱼头灯 | 整套 |  |  |  | 1 |  |
| 163 | 水阁路灯头 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |
| 164 | 君子路路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |
| 165 | 园丁路景观灯罩 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |
| 166 | 凯恩路景观灯灯罩 | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 167 | 阳光LED模组 | 24W |  |  |  | 1 |  |
| 168 | LED隧道灯 | 150W |  |  |  | 1 |  |
| 169 | LED灯头 | 60W |  |  |  | 1 |  |
| 170 | LED灯头 | 120W |  |  |  | 1 |  |
| 171 | LED驱动 | 60W |  |  |  | 1 |  |
| 172 | LED驱动 | 120W |  |  |  | 1 |  |
| 173 | LED球泡灯 | 40W |  |  |  | 1 |  |
| 174 | LED球泡灯 | 16W |  |  |  | 1 |  |
| 175 | 绝缘螺丝刀 | E6498 |  |  |  | 1 |  |
| 176 | 绝缘螺丝刀 | E6492 |  |  |  | 1 |  |
| 177 | 绝缘螺丝刀 | E6484 |  |  |  | 1 |  |
| 178 | 绝缘螺丝刀 | E6482 |  |  |  | 1 |  |
| 179 | 螺丝刀 | 一字 |  |  |  | 1 |  |
| 180 | 螺丝刀 | 十字 |  |  |  | 1 |  |
| 181 | 钢丝钳 | 8寸 |  |  |  | 1 |  |
| 182 | 尖嘴钳 | 6寸 |  |  |  | 1 |  |
| 183 | 电笔 | 数显 |  |  |  | 1 |  |
| 184 | T型内六角 | 5MM |  |  |  | 1 |  |
| 185 | T型内六角 | 6MM |  |  |  | 1 |  |
| 186 | T型内六角 | 8MM |  |  |  | 1 |  |
| 187 | T型内六角扳手 | 10MM |  |  |  | 1 |  |
| 188 | T型内六角扳手 | 12MM |  |  |  | 1 |  |
| 189 | T型内六角扳手 | 14MM |  |  |  | 1 |  |
| 190 | T型套筒扳手 | 8MM |  |  |  | 1 |  |
| 191 | T型套筒扳手 | 10MM |  |  |  | 1 |  |
| 192 | T型套筒扳手 | 12MM |  |  |  | 1 |  |
| 193 | T型套筒扳手 | 14MM |  |  |  | 1 |  |
| 194 | T型套筒扳手 | 17MM |  |  |  | 1 |  |
| 195 | T型套筒扳手 | 19MM |  |  |  | 1 |  |
| 196 | T型套筒扳手 | 22MM |  |  |  | 1 |  |
| 197 | 美工刀 | 18mm |  |  |  | 1 |  |
| 198 | 美工刀片 |  |  |  |  | 1 |  |
| 199 | 安全带 |  |  |  |  | 1 |  |
| 200 | 安监安全帽 |  |  |  |  | 1 |  |
| 201 | 工具包 | 25×20×14CM |  |  |  | 1 |  |
| 202 | 绝缘手套 | 12KV |  |  |  | 1 |  |
| 204 | 棉纱手套 |  |  |  |  | 1 |  |
| 205 | 断线钳 | 36寸×900mm |  |  |  | 1 |  |
| 206 | 断线钳18寸 |  |  |  |  | 1 |  |
| 207 | 断线钳36寸 |  |  |  |  | 1 |  |
| 208 | 双把铆钉抢 |  |  |  |  | 1 |  |
| 209 | 铆钉 |  |  |  |  | 1 |  |
| 210 | 钳型数字万用表 | 317 |  |  |  | 1 |  |
| 211 | 表笔 | 317 |  |  |  | 1 |  |
| 212 | 带柄铁锤 | 4磅 |  |  |  | 1 |  |
| 213 | 带柄铁锤 | 6磅 |  |  |  | 1 |  |
| 214 | 带柄铁锤 | 8磅 |  |  |  | 1 |  |
| 215 | 工作服 | 夏装（按样品定制）附图56 |  |  |  | 1 |  |
| 216 | 工作服 | 春秋（按样品定制）附图56 |  |  |  | 1 |  |
| 217 | 工作服 | 冬装（按样品定制） |  |  |  | 1 |  |
| 218 | 工作鞋 | 夏装（按样品购买） |  |  |  | 1 |  |
| 219 | 工作鞋 | 冬装（按样品购买） |  |  |  | 1 |  |
| 220 | 工作雨衣 | 按样品购买 |  |  |  | 1 |  |
| 221 | 接地摇表 | ZC29B-2型10欧 |  |  |  | 1 |  |
| 222 | 绝缘摇表 | Zc25-3/500v |  |  |  | 1 |  |
| 223 | 玻璃钢伸缩梯 | 6米 |  |  |  | 1 |  |
| 224 | 玻璃钢伸缩梯 | 10米 |  |  |  | 1 |  |
| 225 | 楼梯滑轮组 |  |  |  |  | 1 |  |
| 226 | 1.6M人字梯 | 木制加厚 |  |  |  | 1 |  |
| 227 | 磨光机 | Gws5-100 |  |  |  | 1 |  |
| 228 | 磨光机切片 | 直径100 |  |  |  | 1 |  |
| 229 | 钢锯架 | 可调节架 |  |  |  | 1 |  |
| 230 | 钢锯条 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |
| 231 | 可调节电锤 | Grh2-23re |  |  |  | 1 |  |
| 232 | 重型电锤 | Ggs28lce |  |  |  | 1 |  |
| 233 | 电锤钻头 | 200MM长，6-24MM整套 |  |  |  | 1 |  |
| 234 | 手枪钻 | Gbm-10 |  |  |  | 1 |  |
| 235 | 充电手枪钻 | Gsr10.8-2-L1 |  |  |  | 1 |  |
| 236 | 麻花钻头 | 3.2-12MM |  |  |  | 1 |  |
| 237 | 玻璃胶枪 | 简易型 |  |  |  | 1 |  |
| 238 | 玻璃胶 | 无色 |  |  |  | 1 |  |
| 239 | 脚扣小 | 电力入网产品 |  |  |  | 1 |  |
| 240 | 脚扣大 | 电力入网产品 |  |  |  | 1 |  |
| 241 | 应急工矿灯 | LED |  |  |  | 1 |  |
| 242 | 钢钎 | 25MM×1200mm |  |  |  | 1 |  |
| 243 | 铁锹 | 尖头中号 |  |  |  | 1 |  |
| 244 | 锄头 |  |  |  |  | 1 |  |
| 245 | 干粉灭火器 | 4kg |  |  |  | 1 |  |
| 246 | 牛皮电工皮带 |  |  |  |  | 1 |  |
| 247 | 警示墩 |  |  |  |  | 1 |  |
| 248 | 单排插座 |  |  |  |  | 1 |  |
| 249 | 双排插座 |  |  |  |  | 1 |  |
| 250 | 10米多头灯杆（3头） | 10M |  |  |  | 1 |  |
| 251 | 8米多头灯杆（3头） | 8M |  |  |  | 1 |  |
| 252 | LED球泡灯 | 5W |  |  |  | 1 |  |
| 253 | 时控 | kg316t220v |  |  |  | 1 |  |

2.2 本合同综合单价款是包括本项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、检测检验费、维修费、安装调试费、培训费各类保险费、利润、税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。。

2.3 本合同单价价款还包含卖方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同单价价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人澄清修改文件

3.1.4 中标人投标文件

3.1.5 询价文件澄清修改文件

3.1.6 询价文件

第四条　权利保证

卖方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由卖方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿买方30%的合同货款的。

第五条　质量保证

5.1 卖方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

5.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后   1    天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果卖方在收到通知后    3   天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

第六条  技术资料

6.1 卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由卖方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 卖方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向买方交付货物，交货地点为                   ；

8.2 卖方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。卖方不得少交或多交货物。卖方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，买方有权拒收货物，由此引起的风险，由卖方承担。

第九条  检验和验收

9.1 卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给买方；卖方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；买方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3买方应当在到货后的  1 个工作日内对货物进行验收；需要卖方对货物或系统进行安装调试的，买方应在货物安装调试完毕后的   5 个工作日内进行质量验收。验收合格的，由买方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和卖方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5买方有在货物制造过程中派员监造的权利， 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1卖方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，卖方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对买方人员进行免费培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

10.3卖方应为买方提供免费培训服务，并指派专人负责与买方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型货物，卖方还需就货物的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由买方安排。

10.4所购货物若为电脑则由卖方提供至少3年的整机保修和系统维护；

若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年；保修期自买方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5保修期内，卖方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障质保的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为

2  时；非工作期间为   2    小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：丽水市内工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 5  小时；非工作期间为  5 小时。外地统一24小时。

10.8若故障在检修24小时内仍无法排除，卖方应在免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供买方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为卖方上门保修，即由卖方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由卖方承担。

10.10保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金

11.1卖方应按招标文件的时间内，按要求缴纳履约保证金。

11.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

11.3履约保证金应使用本合同货币，按招标文件的规定提交。

11.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

第十二条　货款支付

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付。

12.2货款支付方法：⑴本项目城市照明零配件、电器及材料货款由买方直接支付给卖方，买方按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%，其它材料买方按实际采购材料数量×综合单价计算后得出货物价款，货物验收合格经结算审计后支付至结算价款的100%。质量保证金5%，由履约保证金转为质量保证金，待质量保证期满后或按以下时间退还:

12.2.1其它材料和部分主要材料质保期不一致的按招标文件规定执行，买方按材料数量价款(货款)经结算审计后支付至结算价款的100%，质量保证金5%由履约保证金转为质量保证金，质保金扣留时间统一按1年计算，以合同期内最后一张入库验收单 签证日期开始计算，待质量保证期满后按转账方式退还；

12.2.2特殊材料： LED灯具: 买方按材料数量价款(货款)经结算审计后支付至结算价款的100%,质保金为5%，质保金扣留时间统一按5年计算，质保期按厂家出具的不同类别LED产品的质保承诺书，质保期范围精确表达（从某年某月某日至某年某月某日结束）的日期为准，质量保证金5%由履约保证金转为质量保证金，待质量保证期满后按转账方式退还；

⑵ 本项目为固定单价合同，供货数量(城市照明零配件、电器及材料)按实际数量结算，最终结算数量是卖方实际完成并符合技术标准和要求规定，经买方核实签证的数量。计算方法为：按每次实际采购材料数量×中标综合单价。

注：买方有变更产品数量的权利，产品数量随买方的实际使用需要变更，最后一次支付以 入库验收单 为支付依据，并同时提供项目验收的相关资料。

第十三条　违约责任

13.1买方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由买方向卖方偿付合同总价的3%违约金。

13.2买方未按合同规定的期限向卖方支付货款的，每逾期1天买方向卖方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3% 。

13.3如卖方不能交付货物，买方有权扣留全部履约保证金；同时卖方应向买方支付合同总价3％的违约金。如中标人在招标人签发的材料采购单上拒不签字或拒不供货、终止供货，买方将有权终止合同，没收履约保证金，卖方顺延至第二投标人，价格维持原中标价不变，如第二投标人不同意中标价的，由买方重新组织招标。

13.4除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以违约金。

⑴ 逾期交付使用：卖方应按买方供货单约定的交货期限内提供材料。交货期延误10天内,每延误一天按500元/天赔偿给买方；交货期延误20天内,第11天开始每延误一天按750元/天赔偿给买方；交货期延误30天内,第21天开始每延误一天按1000元/天赔偿给买方。

⑵ 供货期延误赔偿总额不超过履约保证金的50% ，若供货期延误赔偿总额达到最高限额时卖方仍不能交付买方使用，买方有权终止合同，解除合同的通知自到达卖方时生效。

（3） 特殊情况下，如果卖方遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间；不认可卖方不能按时交货理由的，按逾期交付货物处理。

13.5卖方所交付的货物品种、型号、规格、技术指标不符合合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付货款总额3%的违约金。如卖方提供的某一项产品，在使用中被发现不符合招标文件的要求，无论产品是否被使用过，买方都有权要求卖方全额退回货款，并有权要求卖方按招标文件里推荐的另外品牌供货，价格降低则实价结算，价格升高的仍按中标价结算，如卖方拒绝，买方将有权终止合同，没收履约保证金，卖方顺延至第二投标人，价格维持原中标价不变，如第二投标人不同意中标价的，由买方重新组织招标。

13.6在卖方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经卖方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，买方有权退货，卖方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，卖方还须赔偿买方因此遭受的损失。

13.7卖方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款（按90万计）的 3 %向买方承担违约责任。

13.8卖方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（买方解除合同的除外）。买方未能及时追究卖方的任何一项违约责任并不表明买方放弃追究卖方该项或其他违约责任。

第十四条　合同的转让和分包

卖方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务；卖方不得擅自分包其应履行的合同义务。

第十五条　合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买、卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第      种方式解决争议：

17.2.1向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 遂昌 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或被委托人签字并加盖单位公章。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须财政部门批准，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为合同不可分割的一部分。

18.3本合同自签订之日起生效。

18.4本合同一式六份，买卖双方各执二份，一份交浙江华杰工程咨询有限公司存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

18.5浙江华杰工程咨询有限公司为买方的采购代理机构，根据买方的授权代其采购确定卖方为中标人，但不承担本合同规定的买方的权利、责任和义务。

18.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买　方：             	          卖　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　                年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：               负责人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	  被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	            	  地　　址：

邮政编码：		     	             	  邮政编码：

电　　话：		     	             	  电　　话：

开户银行：		     	           	  开户银行：

账　　号：		     	           	  账　　号：

# 第五章　询价响应文件格式

格式：

询价响应文件封面

询价响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

## 1、报价一览表

| 采购 项目 |  |  | 采购 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称 |  |  | 法定代表人或负责人 |  | 电话 |  |
| 报价单位地址 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  |  |  |  |  | 手机 |  |
| 项目总报价 |  | 大写： ￥： |  |  |  |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、采购人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在本次报价中有2个（含）以上的报价或方案，其报价作无效标处理。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 2、分项报价表

主要材料

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 计算倍数 | 总价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋电缆 | YJV 4*16+1*10平方 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 2 | 集束电缆 | 2*16平方 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 3 | 钠灯灯泡 | 250W |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 4 | 镇流器 | 250W |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 5 | 节能灯 | 45W |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 6 | LED里弄灯 | 30W |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 7 | 铝护套线 | BLVVB-2×4平方 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 8 | 铜芯护套线 | BVVB-2×2.5平方 |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 9 | 二心耐张线夹 | 16-25平方 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 10 | 电力地埋专用管 | φ75玻璃纤维 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 11 | 里弄墙上路灯支架 | 套 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 12 | 铜单心线 | BV-1.5平方 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 13 | 源口路灯灯杆 | 8M杆 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 15 | 元立大道路灯灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | LED隧道灯 | 30W |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 17 | 地埋电缆 | YJV 4*35+1*25平方 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 18 | 地埋钢管 | φ75（管壁厚3mm以上） |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 19 | LED隧道灯 | 20W |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人须详细注明设备材料全部清单报价，如有漏报或缺报的后果将由投标人自行负责； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、投标人所报的投标综合单价：包括本项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、检测检验费、维修费、安装调试费、培训费各类保险费、利润、税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本项目在实施过程中综合单价不予调整。 4、投标人的有效报价=每种材料总价（单价X计算倍数）相加的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

其它材料

| 序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 计算倍数 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电断路器 | DZ20L-250A/4300 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 塑壳断路器 | CDM1-225V/4300-225A |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 漏电断路器 | DZ20-160/4300-160A |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 漏电断路器 | DZ47LE-125/100A |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 漏电断路器 | DZ158LE-100/100A |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/60A |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N/16A |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 漏电断路器 | DZ47LE-63-1P+N/60A |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 断路器 | CDM3-250S/3300-250A |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 断路器 | CDM3-160/3300-160A |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 断路器 | CDM10-100/3300(100A) |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 断路器 | CDM10-100/3300（60A) |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 断路器 | DZ473P-60/60A |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 断路器 | DZ47S-3P/63A |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 断路器 | DZ47(2P)-60/60A |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 断路器 | DZ47-63，1P/63A |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 断路器 | DZ158-125/100A-3P |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 断路器 | DZ47-125-100A/1P |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 熔体 | RT14-100A(22*58) |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 熔体 | RT14-60A(22*58) |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 熔体 | RT18-20A(10*31) |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 熔座 | RT14-63/30A |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 熔座 | RT18-32X/32A |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 熔断器底座 | RT14-63/100A |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 熔断器 | 圆筒帽型RO 17/直径22*58 |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 熔断体 | 25A |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 | RTO底座 | RO 17/直径22*58 |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | RTO熔丝 | RTO-200A |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 交流接触器 | cjx2-4011/220v |  |  |  | 1 |  |  |
| 30 | 交流接触器 | CJ20-100A/220v |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 | 光控 | KG-F |  |  |  | 1 |  |  |
| 32 | 光控头 | KG- F |  |  |  | 1 |  |  |
| 33 | 不锈钢开关箱落地 | 120*60*30内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 不锈钢电箱 | 70*60*20内附绝缘板，（铁皮后1.2MM）,双侧百叶散热，通用钥匙 |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 统开锁 | 带手柄 |  |  |  | 1 |  |  |
| 36 | 统开锁 | 圆形十字锁 |  |  |  | 1 |  |  |
| 37 | 安装导轨 | 通用规格1米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 38 | 订制热镀锌抱箍支架 | 50×50×5mm匹配配电箱 |  |  |  | 1 |  |  |
| 39 | 成套抱箍 | 150mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | 铝护套线 | BLVVB 2×2.5平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | 铜芯线 | BV-2.5平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 42 | 铜芯单线 | BV-4平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 43 | 铜芯单线 | BV-6平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 44 | 铜护套线 | BVVB-2×1.5平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 铜芯护套线 | BVVB-2×4平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 46 | 电缆线 | RVV-2*1.5MM2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 47 | 电缆线 | RVV-2×2.5MM2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 48 | 电缆线 | RVV-3×4MM2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 49 | 电缆线 | RVV-3×6MM2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 50 | 地埋电缆 | YJV 2*16+1*10平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 51 | 地埋电缆 | YJV 4*25+1*16平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | 集束电缆 | 2*25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 53 | 集束电缆 | 4×25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 54 | 集束电缆 | 4×35平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 55 | 二芯悬吊线夹 | 16-25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 56 | 四心耐张线夹 | 25-50平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 57 | 四芯悬吊线夹 | 25-50平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 58 | 穿刺线夹 | 主线50-150MM 分线6-50MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 59 | 单眼拉攀 | 镀锌 |  |  |  | 1 |  |  |
| 60 | 双眼拉攀 | 镀锌 |  |  |  | 1 |  |  |
| 61 | 铜鼻 | DT-35平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 62 | 铜鼻 | DT-25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 63 | 铜鼻 | DT-16平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 64 | 铝鼻 | DL-25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 65 | 铝鼻 | DL-50平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 66 | 铝鼻 | DL-35平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 67 | 铜管 | GT-10平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 68 | 铜管 | GT-16平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 69 | 铜管 | GT-25平方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 70 | 钠灯灯泡 | 400W |  |  |  | 1 |  |  |
| 71 | 钠灯灯泡 | 150W |  |  |  | 1 |  |  |
| 72 | 钠灯灯泡 | 110W |  |  |  | 1 |  |  |
| 73 | 补偿电容 | 32UF±10％ |  |  |  | 1 |  |  |
| 74 | 大螺口灯头 | 陶瓷E40 |  |  |  | 1 |  |  |
| 75 | 小螺口灯头 | 陶瓷E27 |  |  |  | 1 |  |  |
| 76 | 镇流器 | 400W |  |  |  | 1 |  |  |
| 77 | 镇流器 | 150W |  |  |  | 1 |  |  |
| 78 | 镇流器 | 110W |  |  |  | 1 |  |  |
| 79 | 电子触发器 | cd-2a |  |  |  | 1 |  |  |
| 80 | 节能灯 | 8W |  |  |  | 1 |  |  |
| 81 | PVC管材 | φ32 |  |  |  | 1 |  |  |
| 82 | PVC管卡 | φ32 |  |  |  | 1 |  |  |
| 83 | PVC直接 | φ32 |  |  |  | 1 |  |  |
| 84 | PVC弯头 | φ32 |  |  |  | 1 |  |  |
| 85 | PVC管材 | φ50 |  |  |  | 1 |  |  |
| 86 | PVC直接 | φ50 |  |  |  | 1 |  |  |
| 87 | PVC弯头 | φ50 |  |  |  | 1 |  |  |
| 88 | PVC线卡 | φ50 |  |  |  | 1 |  |  |
| 89 | PVC管材 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 90 | PVC弯头 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 91 | PVC管卡 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 92 | PVC直接 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 93 | PVC管材 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 94 | PVC弯头 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 95 | PVC管卡 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 96 | PVC直接 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 97 | PVC管材 | φ25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 98 | PVC弯头 | φ25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 99 | PVC管卡 | φ25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 100 | PVC直接 | φ25 |  |  |  | 1 |  |  |
| 101 | 电工胶布 | 18MM*20M*加厚 |  |  |  | 1 |  |  |
| 102 | 防水胶布 | J20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 103 | 大卷透明胶带 | 宽50MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 104 | 地埋钢管 | φ100（管壁厚3mm以上） |  |  |  | 1 |  |  |
| 105 | 电力地埋专用管 | φ100玻璃纤维 |  |  |  | 1 |  |  |
| 106 | 瓷瓶。支架。穿钉 | L型（整套） |  |  |  | 1 |  |  |
| 107 | 电池 | 6F22〔9V〕 |  |  |  | 1 |  |  |
| 108 | 7号电池 | 1.5V |  |  |  | 1 |  |  |
| 109 | 干壁钉 | 1.5寸 |  |  |  | 1 |  |  |
| 110 | 水泥钉 | 2.5寸 |  |  |  | 1 |  |  |
| 111 | 电源转换器 | 2牌8孔 |  |  |  | 1 |  |  |
| 112 | 护套线线卡 | 2.5mm2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 113 | 护套线线卡 | 4mm2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 114 | 膨胀螺丝 | 8×80mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 115 | 膨胀螺丝 | 10×100mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 116 | 铁丝 | 12mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 117 | 大合页 | 75mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 118 | 方线槽 | 3公分 |  |  |  | 1 |  |  |
| 119 | 井盖 | 30*30 |  |  |  | 1 |  |  |
| 120 | 86明装线盒 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 121 | 86五孔插 | 一插一方 |  |  |  | 1 |  |  |
| 122 | 86两插一开 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 123 | 塑料扎带 | 250mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 124 | 金属软管 | φ20MM*1000MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 125 | 波纹管 | 20MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 126 | 防水接线盒 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 127 | 葡萄灯罩 | 透明罩 |  |  |  | 1 |  |  |
| 128 | 螺帽 | φ18mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 129 | 垫片 | φ18mm加厚加大 |  |  |  | 1 |  |  |
| 130 | 螺丝。螺帽 | 10×25mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 131 | 穿墙螺杆 | φ12*1米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 132 | 穿墙螺帽 | j-20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 133 | 落地灯螺帽 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 134 | 落灯灯不锈钢螺母 | φ20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 135 | 落地灯垫片 | φ12mm垫片加厚 |  |  |  | 1 |  |  |
| 136 | 接头 | φ75 |  |  |  | 1 |  |  |
| 137 | 不锈钢螺栓 | 2.5cm |  |  |  | 1 |  |  |
| 138 | 镀锌螺栓 | 12*20 |  |  |  | 1 |  |  |
| 139 | 凯恩路路灯灯杆 | 7米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 140 | 香蕉洞口路灯灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 141 | 北街路灯灯杆 | 7.5米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 142 | 平昌路叶坦路段路灯杆 | 7.1米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 143 | 县府广场路灯杆 | 7.3米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 144 | 牡丹亭东路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 145 | 牡丹亭西路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 146 | 水阁路双头灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 147 | 君子路路灯杆 | 10米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 148 | 桥面专用景观灯杆 | 5米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 149 | 园丁路沿河景观灯杆 | 3米杆 |  |  |  | 1 |  |  |
| 150 | 单挑灯杆 | 8M |  |  |  | 1 |  |  |
| 151 | 单挑灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |  |
| 152 | 高低双挑灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |  |
| 153 | 平行双跳的灯杆 | 10M |  |  |  | 1 |  |  |
| 154 | 9米多头灯杆（3头） | 9M |  |  |  | 1 |  |  |
| 155 | 里弄电杆支架 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 156 | 伞型工矿灯架 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 157 | 1米挑壁杆 | 根 |  |  |  | 1 |  |  |
| 158 | 凯恩路路灯灯头 | 长行 |  |  |  | 1 |  |  |
| 159 | 凯恩路路灯灯头 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |  |
| 160 | 平昌路叶坦路段路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 161 | 牡丹亭东路路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 162 | 鱼头灯 | 整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 163 | 水阁路灯头 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |  |
| 164 | 君子路路灯头 | 整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 165 | 园丁路景观灯罩 | 圆形 |  |  |  | 1 |  |  |
| 166 | 凯恩路景观灯灯罩 | 套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 167 | 阳光LED模组 | 24W |  |  |  | 1 |  |  |
| 168 | LED隧道灯 | 150W |  |  |  | 1 |  |  |
| 169 | LED灯头 | 60W |  |  |  | 1 |  |  |
| 170 | LED灯头 | 120W |  |  |  | 1 |  |  |
| 171 | LED驱动 | 60W |  |  |  | 1 |  |  |
| 172 | LED驱动 | 120W |  |  |  | 1 |  |  |
| 173 | LED球泡灯 | 40W |  |  |  | 1 |  |  |
| 174 | LED球泡灯 | 16W |  |  |  | 1 |  |  |
| 175 | 绝缘螺丝刀 | E6498 |  |  |  | 1 |  |  |
| 176 | 绝缘螺丝刀 | E6492 |  |  |  | 1 |  |  |
| 177 | 绝缘螺丝刀 | E6484 |  |  |  | 1 |  |  |
| 178 | 绝缘螺丝刀 | E6482 |  |  |  | 1 |  |  |
| 179 | 螺丝刀 | 一字 |  |  |  | 1 |  |  |
| 180 | 螺丝刀 | 十字 |  |  |  | 1 |  |  |
| 181 | 钢丝钳 | 8寸 |  |  |  | 1 |  |  |
| 182 | 尖嘴钳 | 6寸 |  |  |  | 1 |  |  |
| 183 | 电笔 | 数显 |  |  |  | 1 |  |  |
| 184 | T型内六角 | 5MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 185 | T型内六角 | 6MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 186 | T型内六角 | 8MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 187 | T型内六角扳手 | 10MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 188 | T型内六角扳手 | 12MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 189 | T型内六角扳手 | 14MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 190 | T型套筒扳手 | 8MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 191 | T型套筒扳手 | 10MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 192 | T型套筒扳手 | 12MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 193 | T型套筒扳手 | 14MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 194 | T型套筒扳手 | 17MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 195 | T型套筒扳手 | 19MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 196 | T型套筒扳手 | 22MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 197 | 美工刀 | 18mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 198 | 美工刀片 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 199 | 安全带 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 200 | 安监安全帽 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 201 | 工具包 | 25×20×14CM |  |  |  | 1 |  |  |
| 202 | 绝缘手套 | 12KV |  |  |  | 1 |  |  |
| 204 | 棉纱手套 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 205 | 断线钳 | 36寸×900mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 206 | 断线钳18寸 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 207 | 断线钳36寸 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 208 | 双把铆钉抢 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 209 | 铆钉 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 210 | 钳型数字万用表 | 317 |  |  |  | 1 |  |  |
| 211 | 表笔 | 317 |  |  |  | 1 |  |  |
| 212 | 带柄铁锤 | 4磅 |  |  |  | 1 |  |  |
| 213 | 带柄铁锤 | 6磅 |  |  |  | 1 |  |  |
| 214 | 带柄铁锤 | 8磅 |  |  |  | 1 |  |  |
| 215 | 工作服 | 夏装（按样品定制）附图56 |  |  |  | 1 |  |  |
| 216 | 工作服 | 春秋（按样品定制）附图56 |  |  |  | 1 |  |  |
| 217 | 工作服 | 冬装（按样品定制） |  |  |  | 1 |  |  |
| 218 | 工作鞋 | 夏装（按样品购买） |  |  |  | 1 |  |  |
| 219 | 工作鞋 | 冬装（按样品购买） |  |  |  | 1 |  |  |
| 220 | 工作雨衣 | 按样品购买 |  |  |  | 1 |  |  |
| 221 | 接地摇表 | ZC29B-2型10欧 |  |  |  | 1 |  |  |
| 222 | 绝缘摇表 | Zc25-3/500v |  |  |  | 1 |  |  |
| 223 | 玻璃钢伸缩梯 | 6米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 224 | 玻璃钢伸缩梯 | 10米 |  |  |  | 1 |  |  |
| 225 | 楼梯滑轮组 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 226 | 1.6M人字梯 | 木制加厚 |  |  |  | 1 |  |  |
| 227 | 磨光机 | Gws5-100 |  |  |  | 1 |  |  |
| 228 | 磨光机切片 | 直径100 |  |  |  | 1 |  |  |
| 229 | 钢锯架 | 可调节架 |  |  |  | 1 |  |  |
| 230 | 钢锯条 | 1.4 |  |  |  | 1 |  |  |
| 231 | 可调节电锤 | Grh2-23re |  |  |  | 1 |  |  |
| 232 | 重型电锤 | Ggs28lce |  |  |  | 1 |  |  |
| 233 | 电锤钻头 | 200MM长，6-24MM整套 |  |  |  | 1 |  |  |
| 234 | 手枪钻 | Gbm-10 |  |  |  | 1 |  |  |
| 235 | 充电手枪钻 | Gsr10.8-2-L1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 236 | 麻花钻头 | 3.2-12MM |  |  |  | 1 |  |  |
| 237 | 玻璃胶枪 | 简易型 |  |  |  | 1 |  |  |
| 238 | 玻璃胶 | 无色 |  |  |  | 1 |  |  |
| 239 | 脚扣小 | 电力入网产品 |  |  |  | 1 |  |  |
| 240 | 脚扣大 | 电力入网产品 |  |  |  | 1 |  |  |
| 241 | 应急工矿灯 | LED |  |  |  | 1 |  |  |
| 242 | 钢钎 | 25MM×1200mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 243 | 铁锹 | 尖头中号 |  |  |  | 1 |  |  |
| 244 | 锄头 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 245 | 干粉灭火器 | 4kg |  |  |  | 1 |  |  |
| 246 | 牛皮电工皮带 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 247 | 警示墩 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 248 | 单排插座 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 249 | 双排插座 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 250 | 10米多头灯杆（3头） | 10M |  |  |  | 1 |  |  |
| 251 | 8米多头灯杆（3头） | 8M |  |  |  | 1 |  |  |
| 252 | LED球泡灯 | 5W |  |  |  | 1 |  |  |
| 253 | 时控 | kg316t220v |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人须详细注明设备材料全部清单报价，如有漏报或缺报的后果将由投标人自行负责；

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人所报的投标综合单价：包括本项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、人工费、管理费、检测检验费、维修费、安装调试费、培训费各类保险费、利润、税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

3、本项目在实施过程中综合单价不予调整。 4、投标人的有效报价：：每种材料总价（单价X计算倍数）相加的总和；

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：     年    月    日

## 3、询价响应函

（格式）

询价响应函

致：（采购代理机构名称）

根据贵方       （项目名称）项目（招标编号：）的采购文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人       （供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件：

采购文件规定的询价响应文件正本1份，副本     份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在供应商须知规定的询价响应时间起遵循本询价响应文件，并在供应商须知规定的询价响应有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

（4）如果在评审后规定的询价响应有效期内撤回询价或者有其他违约行为，我们的询价保证金可被贵方没收。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本询价有关的正式通讯地址为：

地址：________________________邮政编码：__________________________

电话、传真：______________________________________________________

电子邮件：________________________________________________________

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：____________________________

供应商全称（公章）：_______________________________________________

日期：____________________________________________________

## 4、法人授权委托书格式

浙江华杰工程咨询有限公司：

本授权书声明：注册为      （委托单位全称）的法人代表（负责人）                  代表我方授权         （姓名和职务）为我方合法代理人，就贵方组织的有关项目              （采购编号：        ）的合同报价及合同的执行、完成，以我方名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

供应商：（盖章）                  法定代表人或负责人：（签字或盖章）

签发日期 ：    年   月  日

__________________________________________________________________                        _

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							    性别：

2、法人营业执照的社会统一信用代码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托代理人的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

## 5、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份复印件

（格式自拟）

## 6、营业执照副本复印件

（格式自拟）

## 7、财务报表复印件

（格式自拟）

## 8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式）

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：浙江华杰工程咨询有限公司

我单位在参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商全称（盖章）：

日期：

## 9、信用信息记录查询证明材料

（格式自行设计，“信用中国”网站、中国政府采购网、浙江省政府采购网三级网站的截图，具体见供应商须知第1.8条内容）

## 10、技术响应表

（格式）

技术响应表

项目名称：                                招标编号：

| 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 材料名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 性能及技术指标 |  |  |  |  |
| 二、质量标准 | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（盖章）：

日期：

## 11、采购商务响应表

（格式）

采购商务响应表

项目名称：                         招标编号：              标段：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 技术培训（若有） |  |  |  |
| 售后服务的内容及措施 |  |  |  |
| 货物质量控制 |  |  |  |
| 优惠条件（投标人承诺给予采购人的各种优惠条件） |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

日期：

## 12、节能产品政府采购清单、环境标志产品政府采购清单等方面的相关证明材料

（格式略）

## 13、第三方机构的认证证书、国家认可的认证证书及检测报告、国家强制性认证证书等

（格式略）

## 14、供应商认为有利于本次询介的其他文件

（供应商根据自身需求及询价要求提供下列之一的格式，无格式由供应商自行设计）

## 15、中小企业声明函

（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本公司同意本次投标作无效投标处理（已中标的，中标无效），采购代理机构有权不予返还本公司的投标保证金，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

## 15.1监狱企业的证明文件

（格式略）

## 15.2残疾人福利性单位声明函

（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本单位同意本次投标作无效投标处理（已中标的，中标无效），采购代理机构有权不予返还本单位的投标保证金，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本单位参加政府采购活动并予以通报。

投标人名称（盖章）：

日  期：    年  月  日