抢险救援车规格书

1.技术规格及要求

1.1通用技术规格及要求

1.1.1产品应符合下列文件要求：

《民用航空运输机场消防装备配备》（MH/T 7002－2006）；

1.1.2设备的材料、制造、试验等，应采用适用于该项目的相应质量标准、试验规程和技术标准以及在本技术规格书中规定的任何其它标准。这些标准应包括：

a.中国国家标准和其它公认的中国标准(GB,GJB,HB等)

b.国际标准化组织的标准(ISO ,ICAO ,FAA等)；

c.其它国家的权威性标准(DIN,JIS,SAE,ASME,NFPA,NEC等)；

d.强制性产品认证制度（CCC）

这些标准应是最新且已实施的版本。

1.1.3投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明。投标人应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才可能为业主接受。

- 抢险救援车技术参数

2.1整车

2.1.1 外形尺寸：长×宽×高(mm）		 ≥8340×2500×3390

2.1.2 满载允许总质量（kg）：			 ≥12990

2.1.3 整车整备质量（kg）：            ≥12540

2.1.4 救援器材数量(件)：			 ≥98

2.1.5 乘员人数（含驾驶员）(人）：       6

2.1.6 最大功率（kW）：				 ≥177

2.2底盘：

2.2.1制造商：				    庆铃汽车股份有限公司或者国内其他同级别品牌

2.2.2型号：					   	QL1180XMFRY或者类似型号

2.2.3驱动形式：				   	4×2

2.2.4驾驶室：	           改装双排座(1+1+4)，后排加装四具空气呼吸器及固定架

2.2.5轴距(mm)：					≥4500

2.2.6最大允许总质量(kg)：		≥18000

2.2.7最高车速(km/h)：		    ≥105

2.2.8最小转弯直径(m)：			≤15

2.2.9发动机:

型式：                         直列六缸、水冷、增压中冷、高压共轨、电控

最大功率(kW）：		           ≥177

最大扭矩(N·m ）：			   ≥706

排放标准：			        	国V

2.2.10离合器:                  单片、干式、螺旋弹簧

2.2.11变速器:

型式：                         机械式

2.3升降照明系统：

升降照明电气系统由本田EH3135发电机 、4×1.0 kW主照明灯、升高约为8 m(离地)的气动升降系统、2×500W移动照明灯组、220V/30m移动线盘、380V/50m移动线盘、电气控制柜等组成。可为夜间事故救援现场提供照明、供电等服务。

性能参数：

2.3.1发电机:

2.3.1.1型号：	                   国外知名品牌

2.3.1.2额定输出功率（kVA）：       ≥13.5

2.3.1.3最大输出功率（kVA）：       ≥14.5

2.3.1.4功率因素：                 0.8

2.3.1.5电压（V）：	              380/220

2.3.1.6电流（A）：	              每相16.5

2.3.1.7频率（HZ）：	              50

2.3.1.8燃油：                    汽油

2.3.2升降照明系统：

2.3.2.2生产商：	                  国外知名品牌

2.3.2.3举升高度(m)：              6.5（高度=车底高度+7.0m）

2.3.2.4离地高度(m)：              ≥7.6

2.3.2.5收缩高度(m)：              2.15m包括云台灯头

2.3.2.6安装模式:                  直立式外置或穿顶安装

2.3.2.7桅杆节数:                  4

2.3.2.8杆体材料:                  高强度热处理6061 T6军用铝材

2.3.2.9杆体厚度:                  0.20 英寸

2.3.2.10全长外健数:               2（起到抗扭定位作用）

2.3.2.11套环材料:                 压铸铝合金

2.3.2.12套环类型:                 非锁定

2.3.2.13表面处理:                 阳极氧化

2.3.2.14线缆模式:                 全内置线（包括灯头电缆）

2.3.2.15桅杆重量:                 ≥47.50kg包括云台灯头

2.3.2.16抗风级别:                 ≥110 km/h（相当于11级风力）

2.3.2.17灯具规格:                 2 x 1000W/230V石英卤素灯

2.3.2.18照明寿命:                 ≥2,000小时

2.3.2.19照明输出:                 ≥86,000 lx

2.3.2.20冷启动时间：              即点即亮

2.3.2.21热启动时间：              即点即亮

2.3.2.22灯具认证：                灯具通过 UL1598 认证

2.3.2.23控制系统工作电压(V)：     DC24

2.3.2.24灯具工作电压(V)：         220

2.3.2.25灯具功率(W)：             ≥4×1000

2.3.2.26灯管光通量(lm)：          ≥220000

2.2.27旋转/俯仰控制：             是

2.3.2.28灯具水平旋转角度(°)：    0-360

2.3.2.29灯具垂直旋转角度(°)：    0-360

2.3.2.30遥控功能（代码纠错）：     桅杆升降.左右灯具开关.旋转/俯仰、 爆闪灯

2.3.2.31双向遥控：                否

2.3.2.32自动部署：：               是（一键复位）

2.3.2.33伸展/回收时间：           ≤60秒

2.3.2.34遥控器类型：              线控（防水等级IP66）

2.3.2.35保固期：                  1年（所有部件）

2.3.2.36灯架安装：                一体化灯架

2.3.2.37向上安全灯：              标配

2.3.2.38紧急制动按钮：            是

2.3.2.39内置气泵：                可选

2.3.2.40认证标准：                CE

2.4牵引系统

2.4.1生产商：                     国外知名品牌

2.4.2电压（V）：                   24

2.4.3单绳最大牵引力(kN)：         ≥73

2.4.4牵引绳长度(m)：              ≥28

2.4.5牵引绳直径(mm)：             ≥10.2

2.4.6安装部位：                   前保险杠处

2.5随车起重机

2.5.1生产商：                     国外知名品牌

2.5.2起重能力(t·m)：             ≥10.5

2.5.3最大额定起重重量（kg）：      ≥5000

2.5.4回转扭矩(kN·m)：            ≥14.1

2.5.5最大工作幅度(m)：            ≥8.01

2.5.6回转角度(°)：               406(安全工作范围后侧180）

2.5.7工作半径（m）：               ≥7.75

2.5.8支腿跨距(m):                 ≥5.21

2.5.9起重机自重(kg):              ≥2030

2.6副大梁

结构特点：采用优质型钢焊接而成，两纵梁间由若干横梁等强度联接。副大梁与上装间采用支座高强度螺栓联接。采用副大梁结构，即保证了原车大梁的受力均匀，提高大梁的使用寿命，又减少了上装部件由于扭曲而造成的变形。

2.7器材箱：

2.7.1材质：Q235A优质型钢结合铝合金型材；

2.7.2结构：焊接、搭接结构，蒙皮、底板、内饰板采用防锈平面铝板，踏板踩踏面、车厢顶板采用花纹铝板,所有铝板均采用阳极氧化处理；

2.7.3器材厢门：采用轻型优质铝合金卷帘门，轻便可靠；

2.7.4内部结构：内骨架为采用铝型材搭接技术，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材内可按用户要求配置各类型材架、抽拉板、旋转架以及高强度的塑料存放盒等,该结构从空间的利用率,外形的美观,取放器材的方便程度上都达到国外先进水平。

器材布置基本原则：

（1）按人体工程学原理设计各种器材夹具 ；

（2）按使用逻辑关系、器材重量及外形和使用频率布置器材 ；

（3）按战斗编成和战斗展开设计器材集成 ；

（4）站在地面或踏板上1-2个动作内取用任何器材、确保战斗展开时队员互不干涉。

2.8脚踏板：

位置：卷帘门下方；

材质：钢框架覆铝合金花纹板，装饰边有反光装饰材料；

结构：采用气弹簧加卷帘门锁紧，安全可靠（每个踏板承重≥150 kg）。

2.9电气系统：

位于驾驶室顶端的主警灯为长排警灯,配置100W警报控制系统；车厢两侧各装三个频闪灯（两红一蓝），车辆两侧上方配有LED侧照明灯，下方安装侧标志灯，后部加装后示廓灯。

器材箱立柱设高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。

2.10喷漆

消防红漆：驾驶室、车身（卷帘门、装饰条除外）

灰色漆： 前后保险杠(钢制件)、翼子板

2.11随车文件

2.11.1整车操作使用维护说明书（中文）

2.11.2底盘使用说明书（中文）

2.11.3底盘操作维修手册（中文）

2.11.4底盘质量保修卡

2.11.5底盘合格证、整车合格证、3C标识

2.11.6发动机号码拓印件

2.11.7底盘号码拓印件

2.11.8随车器材清单

2.11.9消防车跟踪服务卡

2.11.10消防车交接清单

3、随车器材(标配)

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动线盘 | 220V/30m | 1 盘 | 带发电照明配备 |
| 2 | 移动线盘 | 380V/50m | 1盘 | 带发电照明配备 |
| 3 | 移动照明灯组 | 2×500W | 1套 | 带发电照明配备 |
| 4 | 备用灯管 | 1000W | 2支 | 带发电照明配备 |
| 5 | 备用灯管 | 500W | 2支 | 带发电照明配备 |
| 6 | 滑轮组 |  | 1套 | 带牵引功能配备 |
| 7 | 起重垫木 |  | 2块 | 带起重功能配备 |
| 8 | 起重吊带 | 5t | 1副 | 带起重功能配备 |
| 9 | 车轮止动楔 |  | 2个 |  |
| 10 | 灭火器 | ABC干粉2kg | 1个 |  |
| 11 | 三角警示牌 |  | 1套 |  |
| 12 | 备胎 |  | 1只 | 底盘自带 |
| 13 | 底盘随车器材 |  | 1套 | 底盘自带 |
| 14 | 消防战斗服 |  | 6套 |  |
| 15 | 消防头盔 |  | 3顶 |  |
| 16 | 消防靴 |  | 3双 |  |
| 注：上述器材每部车配备1套，其余各类救援器材用户自备，我方负责装夹 |  |  |  |  |

4、车辆采购总体要求

4.1车辆颜色、标志按照采购单位要求喷涂。

4.2车辆交付前的各项工作及费用均由中标方承担。

4.3车辆交付地点：浙江省台州机场管理有限公司（台州路桥机场）

4.4车辆交付使用前的一切风险及责任均由中标人承担。

4.5所有设备的各项技术标准应当符合国家（强制性）标准和各项规范要求。

4.6车辆免费质保期至少5年，自验收合格之日起算。车辆相关证明材料齐全。中标人免费为采购人进行产品操作、使用及维护的培训。

4.7所投标车辆必须提供侧面、正面、后面的三张彩色图片（均按A4纸大小）。投标文件中需提供证明投标产品与招标参数要求一致性的图片、图纸等资料，并做详细描述。

5．培训、服务及其它

5.1开关、按钮等指示、标牌应标志中文。

5.2交接、培训、保修期、售后服务：

5.2.1交接清单,货物交货地点统一由甲方指定目的地。

5.2.2培训计划：提供培训计划，培训时间为货到后不得超过15个工作日，培训用的文字和影视资料，影视资料需包含产品介绍、操作使用、维护保养、常见故障判断等内容。

5.2.3保修期：5年免费保修，产生设备的损坏和故障，由制造商负责免费更换或维修。

5.2.4售后服务，制造商需有固定维修站点、专职售后服务维修工程师和技术人员，有维修设备和配件，24小时售后服务热线开通，在接到要求现场服务电话后，尽快到达现场。